[image: image30.png]&y
I 1700reRR



[image: image31.png]4
”ITALFERR



[image: image32.png]4
”ITALFERR



[image: image33.png]4
”ITALFERR



` 

[image: image34.png]4
”ITALFERR



[image: image35.png]4
”ITALFERR



[image: image36.png]4
”ITALFERR




Титульный лист отчета
	Название проекта:
	Обзор Восстановления Железных Дорог в Центральной Азии

	Номер Проекта:
	65290 – EuropeAid/116151/C/SV/Multi

	Cтраны:
	Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан

	
	Партнеры проекта
	Консультант ЕК

	Название:
	ЗАО «НК Казахстан Темiр Жолы” 
Г-н Таласпеков К.
	Государственное предприятие

НК «Кыргыз Темир Жолу»

Г-н Исаев К. Ш.
	ITALFERR S.p.A.

	Адрес:
	ул. Победы, 98 473000, Астана 
Казахстан
	ул. Л. Толстого, 83 720009 Бишкек, 
Кыргызская Республика
	ул. Марсала, 53/67 – 00185 

Рим, Италия
ул. Ахунбабаева,  15       700047 Ташкент
Узбекистан

	Тел:
	(3172)935002
	(998312) 657068
	+39.06.49752721

+998.71.1321237

	Факс:
	(3172) 935836
	(996312) 651441
	+39.06.49752209

+998.71.1321286

	Название:
	Министерство ТранспортаТаджикистана Департамент  Железной Дороги
Г-н Ишан-Ходжаев Р. 
	ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари»

Г-н Раматов А. 
	E-mail:

a.veralli@italferr.it
italferr@litel.uz

	Aдрес:
	ул. Айни, 14

734012 Душанбе, Taджикистан
	ул. Т. Шевченко,7 700060 Ташкент, Узбекистан
	

	Tел:
	(992372) 211713
	(99871) 1388414
	

	Факс:
	(992372) 210839
	(99871) 1320552
	

	Контактное лицо:
	                                           Директор Проекта
                                      Алессандро Вералли

	Подпись:
	                                  __________________________     

	
	


Дата отчета:


31 октября 2005 г.
Aвторы отчета:

Группа экспертов проекта
	Группа мониторинга      ЕК
	(имя(
	(подпись(
	(дата(

	НКБ Кыргызстан
	(имя(
	(подпись(
	(дата(

	Бюро ТАСИС
(менеджер проекта(
	(имя(
	(дата(
	(дата(


АББРЕВИАТУРА

AБР

Азиатский Банк Развития 

ВВП

Валовой Внутренний Продукт

ВТО

Всемирная Торговая Организация

EБРР

Европейский Банк Реконструкции и Развития

EК

Европейская Комиссия 

EКE

Экономическая Комиссия ООН в Европе

EС

Европейский Союз

ETT

Единый Тариф по Перевозкам

ИБР

Исламский Банк Развития

КНР

Китайская Народная Республика

KTЖ

Казахстан Темир Жолы (Казахские Железные Дороги)

МВФ

Международный Валютный Фонд

MOTC

Министерство Транспорта и Коммуникаций 

МСАТ

Международный Союз Автомобильного Транспорта

MTT

Международные Железнодорожные Тарифы 

OСЖД
Организация по Сотрудничеству в Сфере Железных Дорог (находится в Варшаве)

ПРООН
Программа Развития ООН

CНГ

Содружество Независимых Государств 

ТАСИС
Техническая Помощь Содружеству Независимых Государств

ТЗ

Техническое задание

TРАСЕКА
Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия

ЭСКАТО ООН
Экономическая и Социальная Комиссия ООН по Азиатскому и 



Тихоокеанскому региону

УТЙ

Узбек Темир Йуллари  (Узбекские Железные Дороги)

ABLS 

Система Автоматической Блокировки 

BCR

Соотношение Прибыли и Издержек Производства  
COTIF

Конвенция по Международным Перевозкам Грузов по Железной Дороге

CTC

Система Диспетчерской Централизации

CWR

Бесстыковой путь

ERII

Система Электрической Релейной Централизации

IRR

Норма Прибыли внутри Страны

MKDII

Система Централизации с Механической Ключевой Зависимостью

NPV

Чистая Приведенная Стоимость
SMGS

Договор по Международным Железнодорожным Грузовым Перевозкам

SPECA
Специальная Экономическая Программа по Центральной Азии

TEU

20-ти дюймовая Единица Эквивалента

UIC

Международный Союз Железных Дорог (находится в Париже)

USD

Доллар США
СОДЕРЖАНИЕ
1Краткое обобщение


40.
Краткий обзор проекта


71.
Введение


112.
Описание существующей ситуации


112.1
Верхнее строение пути и земляные работы


372.2
Станции


382.3
Железнодорожные переезды


392.4
Геология линии


412.5
Сооружения и дренажи


442.6
Противолавинная галерея


462.7
Карьер


493.
Описание запланированных улучшений


523.1
Методы для  укладки пути (Верхнее строение пути)


523.1.1
Метод 1


553.1.2
Метод  2


593.2
Методика для сварки колеи


603.2.1
Термическая сварка


623.2.2
Электрическая  термическая сварка


633.2.3
Формирование бесстыкового рельсового пути


653.3
Метод замены мостовых балок и восстановления мостов


703.4
Строительство новой противооползневой галереи


724.
Закупка машин (Лот 3.1)


724.1
Описание и спецификация


724.2
Расчёты затрат


745.
Закупка материалов для верхнего строения пути (Лот 3.2)


745.1
Описание и спецификация


755.2
Расчёты затрат


766.
Приобретение завода по производству шпал (Лот 3.3)


766.1
Описание


776.2
Расчёты затрат


787.
Детальный проект общестроительных работ (Лот 3.4)


787.1
Описание и спецификация


797.2
Расчёты затрат


797.2.1
Затраты  на единицу измерения


817.2.2
Расчет потока стоимости


838.
График выполнения


869.
Тендерная документация


869.1
Введение


869.2
Принятая философия для закупок


9110.
Заключение




ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A
Приобретение машин
Приложение B
Приобретение материалов для верхнего строения пути 
Приложение C
Приобретение завода по производству шпал  
Приложение D
Общестроительные работы
Краткое обобщение

После составления технико-экономического обоснования (март 2005 года), деятельность проекта была направлена на подготовку тендерной документации, соответствующей международному тендеру по восстановительным мероприятиям для участка железнодорожной линии граница с Казахстаном – Бишкек – Балыкчи. Настоящий документ представляет собой заключение о проведённой работе по Детальному проекту и тендерной документации.    
Исторически изучаемый участок относится к линии Луговая – Бишкек – Балыкчи, как это показано на нижеследующем Рисунке.  
Рисунок - Железнодорожная линия Луговая – Бишкек – Балыкчи
[image: image37.png]4
”ITALFERR



[image: image1.jpg]



После распада Советского Союза, линия была разделена на два участка из-за введения новой государственной границы между Кыргызстаном и Казахстаном: Луговая - граница (61 км) и граница – Бишкек – Балыкчи (261 км).

Административное изменение не оказало значительного влияния на ситуацию, так как оба этих участка все еще работают в единой связке. Кроме того, Кыргызская железная дорога эксплуатирует линию до станции Луговая и продолжит её эксплуатацию, по крайней мере, до 2007 года. По этой причине отчет делается для всего участка.
Несмотря на данный факт, работы по улучшению состояния участка от Балыкчи до границы, несомненно, должны управляться Кыргызской железнодорожной администрацией, а так как участок до Луговой принадлежит Казахстанской железной дороге, его обслуживание осуществляет Кыргызская железная дорога. Следовательно, вопрос компетенции требует учесть два различных технико-экономических обоснования и два различных комплекта Тендерной Документации по мерам восстановления участков одной и той же линии.
Работа по подготовке детального проекта и тендерной документации началась после завершения технико-экономического обоснования в марте 2005 года. 

На последующих встречах с представителем Кыргызской железной дороги, было обсуждено предлагаемое решение («Вариант 1 ТЭО), затребованы некоторые изменения, которые были внесены в Детальный проект, например: уменьшение длины предполагаемого к строительству сооружения для обеспечения защиты линии от оползней, приобретение сварочной машины, восстановление 5 мостов, восстановление карьера для балласта, расположенного около станции Джиль-Арык. 
Предлагаемый вариант представляет собой альтернативу с низкими затратами, главным образом состоящей из предоставления материалов для верхнего строения пути, машин и заводов, с помощью которых можно решить самые срочные потребности линии, а также построить необходимые сооружения для обеспечения защиты линии от оползней. 
Вариант, в частности, предусматривает следующие восстановительные работы: 

а.
общестроительные работы, включающие земляные работы;

б.
работы по замене верхнего строения;

в.
сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
общестроительные работы по по сооружениям (в основном, мостов и сооружений для 
обеспечения защиты линии от оползней). 
Принятый вариант по технико-экономическому обоснованию предполагает, что все работы (кроме больших строительных работ по мостам и сооружениям для обеспечения защиты линии от оползней) будут, в основном, осуществляться силами Кыргызской железной дороги во время внеочередных работ по обслуживанию, что может иметь место после приобретения материалов, машин и заводов. 
Поэтому, были рассмотрены четыре лота для международных торгов: 

· Лот 3.1 – Закупка машин 

· Лот 3.2 – Приобретение материалов для верхнего строения  пути
· Лот 3.3 – Приобретение завода по производству шпал  
· Лот 3.4 – Общестроительные работы 

Лот 3.4 также включает восстановление карьера для балласта, расположенного около станции Джиль-Арык, для обеспечения необходимого уровня производительности и увеличение производства, требуемого для восстановления железнодорожной колеи. 

Лоты 3.1 и 3.2 включают приобретение тех материалов и машин, которые необходимы для восстановительных работ, осуществляемых самой Кыргызской железной дорогой. Лот 3.3 подразумевает приобретение завода по производству шпал, а Лот 3.4 относится к общестроительным работам (восстановление мостов, карьеров, сооружений для обеспечения защиты линии от оползней). Два последних лота будут осуществляться Подрядчиком по контракту «под ключ» и проектно-строительные работы.
Затраты по каждому лоту оцениваются как следующие: 

- Лот 3.1 – 8,4 миллиона долларов США 

- Лот 3.2 – 10,8 миллиона долларов США
- Лот 3.3 – 2,0 миллиона долларов США
- Лот 3.4 – 7,9 миллиона долларов США

Консультант подготовил пакет тендерной документации по каждому лоту с использованием международных стандартов для обеспечения международных конкурсных торгов. 

По Лоту 3.1 и Лоту 3.2 была использована в качестве источника Типовая документации АБР для торгов по закупкам товаров, а для Лота 3.3 и Лота 3.4 – Типовая документация АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам. 

В случае закупок товаров, были рассмотрены следующие шаги: 

А – предварительная оценка участников тендера 

Б – тендер на закупку товаров 
В случае тендера на контракт «под ключ» и проектно-строительные работы, были включены следующие шаги: 

А – предварительная оценка участников тендера 

Б – тендер на контракт «под ключ» и проектно-строительные работы» (одноэтапный)

Во всех случаях, тендер должен начаться с использованием международных стандартов, что предоставляет возможность принять руководства по закупкам других структур. Таким образом, данный подход не мешает Бенефициару осуществить проект с использованием других руководств (например, Мирового Банка, ЕБРР, национального и т.д.) путём простого взятия основной части тендерной документации, а именно технических чертежей и спецификаций, и её включения в другой пакет типовой документации. 

Консультант представил данную документацию в отдельных Приложениях (Приложения А, B, C, D), которые могут быть сразу использованы в тендере с добавлением Бенефициаром основной дополнительной информации (например, имя и адрес работодателя, представитель работодателя, крайний срок подачи и т.д).  

Необходимо отметить, что разделение восстановительных работ на четыре лота, где сумма разделена на малые части, способствует получению займа или гранта. Последние необходимы ввиду значимости участка железнодорожной линии граница с Казахстаном – Бишкек – Балыкчи для всей страны и финансового состояния Кыргызской железной дороги.   
0. Краткий обзор проекта
	Название Проекта:
	Обзор Восстановления Железных Дорог в Центральной Азии

	Номер Проекта:
	65290 – EuropeAid/116151/C/SV/Multi

	Страна:
	Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан и Узбекистан 


Основные Задачи 

      Проекта: 
Разработка жизнеспособных, надежных, безопасных  и конкурентоспособных маршрутов, связывающих страны Центральной Азии с Европой и другими соседними странами, а также усовершенствование работы пограничных служб, облегчающих экономическое развитие, передвижение людей и товаров, предотвращение организованной преступности.

 
Цель проекта заключается в осуществлении следующего:  


Модуль A / Анализ национальных планов железнодорожных сообщений, а также данных по планированию регионального железнодорожного сообщения. 


Модуль Б / Проведение технико-экономического обоснования (ТЭО) для поддержки и привлечения инвестиций на восстановление железных дорог в Кыргызской Республике, Казахстане и Узбекистане для увеличения пропускной способности данных регионов. Подготовка ТЭО мероприятий по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов на Таджикской железной дороге. 

Подробная характеристика

 задач проекта:




         В рамках проекта осуществляются:




       Модуль A /
· Обзор транспортных потоков и прогнозирования с упором на грузовой транспорт из Центральной Азии в Европу особенно по коридору ТРАСЕКА ;
· Определение слабых и узких мест;
· Исследование пересечения границ, включая сотрудничество в обмене данными и в таможенной службе;
· Оценка ситуации мультимодального (смешанного)  транспорта и совместимости операций;

· Гармонизация стандартов и операций с особым акцентом на совместимость со стандартами Европейского Союза, особенно в отношении стандартов по безопасности транспортировки опасных товаров и нефтепродуктов.
Модуль Б /

Исследование технико-экономического обоснования (ТЭО) для реабилитации и конструкции новых железнодорожных линий. На основе ТЭО, будут подготовлены заявки на получение кредита в банках-кредиторах с целью использования выделенных ресурсов для реализации проекта. ТЭО мероприятий по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов на Таджикской железной дороге. 

Ожидаемые результаты: Модуль A /
· Рекомендации по мультимодальному транспорту. 

· Рекомендации по гармонизации стандартов и процессов управления и совместимости операций.

· Рекомендации по улучшению процедур пересечения границ.

· Прогнозы железнодорожных перевозок.

· Предварительное назначение приоритетов по предложенным рекомендациям.


Модуль Б /
· Технико-экономическое обоснование ранее определенных  железнодорожных участков в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
· Предварительная тендерная документация по данным участкам.

· Определение политики по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов в Таджикистане.

· ТЭО и подготовка тендерной документации на восстановление и обновление существующих цехов и ремонтных заводов в Таджикистане.  

Деятельность проекта:
Модуль A /
A.1 -  Сбор и обзор материалов по транспорту и экономике.

A.2  - Общее представление объемов перевозок.

A.3  - Определение и изучение физических, институциональных, геополитических, социальных и экологических вопросов.

A.4 -  Анализ национальных планов железнодорожных сообщений, а также данных по планированию регионального железнодорожного сообщения

A.5 -  Прогнозирование перевозок – Определение объемов нестыковок.

A.6  - Исследование вопросов пересечения границ- Рекомендации по улучшению ситуации на границах.

A.7 -  Изучение мультимодального транспорта Прогнозирование препятствий для развития мультимодального транспорта – Рекомендации по улучшению услуг.

A.8 -  Гармонизация стандартов и операций. Рекомендации по улучшению совместимости операций.

A.9 -  Выбор железнодорожных участков для выполнения ТЭО  в рамках Модуля Б.

A.10  - Переговоры с представителями Бенефициариев Проекта

A.11 – Детализация результатов по Модулю А


Модуль Б /
Мероприятия для выполнения в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане:

Б.1 -  Анализ перевозок.

Б.2 -  Техническое  обоснование.

Б.3 -  Определение воздействия на окружающую среду.

Б.4 -  Экономическая рентабельность.

Б.5 -  Детальное проектирование.

Б.6 -  График работ по реализации реабилитации/ строительства.

Б.7 -  Подготовка предварительной документации для тендеров.

Мероприятия для выполнения в Таджикистане:

 Б.8 - ТЭО мероприятий по техническому обслуживанию, восстановлению и обновлению парка грузовых вагонов на Таджикской железной дороге. 

Начало Проекта:
1 марта 2004 года

Срок Действия                 20 месяцев
     Проекта:


1. Введение

Настоящий документ представляет собой заключение о проведённой работе по Детальному проекту и тендерной документации, подготовленные после представленного в марте 2005 года технико-экономического обоснования по восстановительным мероприятиям для участка железнодорожной линии граница с Казахстаном – Бишкек – Балыкчи. 

Исторически изучаемый участок относится к линии Луговая – Бишкек – Балыкчи, как это показано на нижеследующем Рисунке  1 - 1.
Рисунок 1 – 1- Железнодорожная линия Луговая – Бишкек – Балыкчи

[image: image38.png]4
”ITALFERR




[image: image2.jpg]



После распада Советского Союза, линия была поделена на два участка вследствие установления новых государственных границ между Кыргызстаном и Казахстаном: Луговая - граница (61 км) и граница – Бишкек – Балыкчи (261 км).

Административное изменение не оказало значительного влияния на ситуацию, так как оба этих участка все еще работают в единой связке. Кроме того, Кыргызская железная дорога эксплуатирует линию до станции Луговая и продолжит её эксплуатацию, по крайней мере, до 2007 года. По этой причине, в данном отчете ссылка часто делается на весь участок.

Несмотря на данный факт, работы по улучшению состояния участка от Балыкчи до границы, несомненно, должны управляться Кыргызской железнодорожной администрацией, а так как участок до Луговой принадлежит Казахстанской железной дороге, его обслуживание осуществляет Кыргызская железная дорога. Следовательно, вопрос компетенции требует учесть два различных технико-экономических обоснования и два различных комплекта Тендерной Документации по мерам восстановления участков одной и той же линии.
Так как это - единственная железнодорожная связь на севере страны и, что более важно, во всей стране, линия имеет стратегическое значение для Кыргызстана и его экономики. 

Помимо этого, Кыргызстан не располагает железнодорожным соединением северных городов (то есть, Бишкека) с южными (то есть, Ош, Джалалабад) и, фактически, транспортный спрос удовлетворяется или дорожным транспортным, или железнодорожной линией Балыкчи – Бишкек – Луговая и затем до юга, пересекая Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Следовательно, требуются работы по улучшению линии, чтобы она не препятствовала экономическому развитию, открывала доступ на международные рынки и соединяла Бишкек с региональным рынком.
Работа по подготовке детального проекта и тендерной документации началась после завершения технико-экономического обоснования в марте 2005 года. После этого, были проведены встречи с высокими должностными лицами Кыргызской железной дороги для обсуждения деталей варианта, предложенного в технико-экономическом обосновании («Вариант 1»). 

Были высказаны положительные комментарии и представитель Кыргызской железной дороги проявил интерес к предлагаемому решению, где учитываются тяжелое финансовые ограничения Кыргызской железной дороги. Некоторые изменения были потребованы и внесены в Детальный проект, например: уменьшение длины предполагаемого к строительству сооружения для обеспечения защиты линии от оползней, приобретение сварочной машины, восстановление 5 мостов, восстановление карьера для балласта, расположенного около станции Джиль-Арык. 
Предложенный вариант представляет собой дешевую альтернативу, главным образом состоящий на закупке материалов верхнего строения пути, машин и механизмов, которые бы обеспечили все необходимые потребности участка (участок от границы Казахстана до Бишкека), а также  для строительства необходимых сооружений для защиты линии от оползней. Это бы позволило ускорить капитальный ремонт остальной сети за счет укладки восстановленных рельсов и ремонта машин для осуществления всех работ персоналом Кыргызской железной дороги.
Вариант подразумевает следующие восстановительные работы: 
а.
общестроительные работы, включающие земляные работы;

б.
работы по замене верхнего строения;

в.
сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
общестроительные работы по по сооружениям (в основном, мостов и сооружений для обеспечения защиты линии от оползней). 
Общестроительные работы (мосты и сооружения для обеспечения защиты линии от оползней) будут осуществляться Подрядчиком по контракту «под ключ» и проектно-строительные работы.

Все остальные работы будут осуществляться силами самой Кыргызской железной дороги после приобретения материалов, машин и заводов. 

Поэтому, были рассмотрены четыре лота: 

· Лот 3.1 – Закупка машин 

· Лот 3.2 – Приобретение материалов по верхнему строению  
· Лот 3.3 – Приобретение завода по производству шпал  
· Лот 3.4 – Общестроительные работы 

Лот 3.4 также включает восстановление карьера для балласта, расположенного около станции Джиль-Арык, для обеспечения необходимого уровня производительности и увеличение производства, требуемого для восстановления железнодорожной колеи. 

В любом случае, тендер должен быть международным.  По Лоту 3.3 и Лоту 3.4 был принят тендер по контракту «под ключ» и проектно-строительные работы, а по Лоту 3.1 и Лоту 3.2 необходимо использовать тендер по закупкам товаров. 

В обоих случаях, Консультант разработал пакеты тендерных документов с использованием международных стандартов (стандарты АБР). В случае тендера на контракт «под ключ» и проектно-строительные работы, были включены следующие шаги: 

А – предварительная оценка участников тендера 

Б – тендер на контракт «под ключ» и проектно-строительные работы» (одноэтапный)

В случае тендера на закупку товаров, были рассмотрены следующие шаги: 

А – предварительная оценка участников тендера 

Б – тендер на закупку товаров (одноэтапный)
Такой подход с использованием международных стандартов предоставляет возможность принять руководства по закупкам других структур, отличных от АБР. Таким образом, данный подход не мешает Бенефициару осуществить проект с использованием других руководств (например, Мирового Банка, ЕБРР, национального и т.д.) путём простого взятия основной части тендерной документации, а именно технических чертежей и спецификаций, и её включения в другой пакет типовой документации. 

Консультант представил данную документацию в отдельных Приложениях (Приложения А, B, C, D), которые могут быть сразу использованы в тендере с добавлением Бенефициаром основной дополнительной информации (например, имя и адрес работодателя, представитель работодателя, крайний срок подачи и т.д).  

И наконец, несмотря на положительные результаты, необходимо отметить, что на проект глубоко повлиял с негативной стороны Закон Кыргызстана, касающийся «закрытой информации». 

Как уже было сказано ранее, это наследство бывшего Советсткого Союза препятствует доступу инстранцев к большому объёму информации, включая географическую, такую как, детальные карты, расположение станций/мостов/сооружений, а также расписание поездов, данные по перевозкам и так далее. 

Необходимо отметить, что данные ограничения могут оказать контрпродуктивное влияние по отношению к стандартам проектирования, требуемыми международными финансовыми институтами для выдачи займов. Таким образом, другие проекты будут более предпочтительными по причине их лучшего представления: например, такое ограничение не позволило Консультанту подготовить планы и сведения, и потребовало составления рабочей методологии с большим количеством цифр и аналитики и меньше интуиции. 
Несмотря на то, что Кыргызская железная дорога всегда придерживалась вышеописанных правил, она также была очень конструктивна в поддержке экспертов как во время полевых визитов, так и в ходе обсуждений.      
Необходимо отметить, что разделение восстановительных работ на четыре лота, где сумма разделена на малые части, способствует получению займа или гранта. Последние необходимы ввиду значимости участка железнодорожной линии граница с Казахстаном – Бишкек – Балыкчи для всей страны и финансового состояния Кыргызской железной дороги.   

2. Описание существующей ситуации 
2.1 Верхнее строение пути и земляные работы
В середине XIX, когда единственным видом транспорта между Средней Азией и Казахскими степями были лошади и верблюды, караванные и почтовые дороги были в полном упадке. Это обстоятельство, а так же проблемы укрепления военного-политического и экономического влияния России в Средней Азии, возможность широкого использования богатых источников сырья и коммерческого рынка на юго-востоке Российской империи, борьба за прямой выход из этих районов в Сибирь, стимулировало появление в 1878 проекта по соединению Средней Азии и Сибири.
Железнодорожная линия Турксиб (Туркестан - Сибирь) была, наконец, введена в строй в период 1913 – 1931 гг., создавая условия для более широкого развития выращивания хлопка в республиках Средней Азии и обеспечения их зерном из Сибири.
Строительство и развитие железных дорог в Кыргызской  Республике были осуществлены поэтапно. Линия  Луговая - Пишпек (Бишкек 1) была пущена в эксплуатацию в 1924 году, согласно проекту строительства линии Турксиб. По некоторым неясным причинам, проект был тогда изменен, и строительство железных дорог было продолжено согласно экономическим возможностям, необходимости и потребностям: Пишпек - Фрунзе (Бишкек 2) в 1929 г., Фрунзе - Кант в 1932 г. для соединения с рафинадным сахарным заводом, Кант - Токмак в 1941г. , Токмак - Быстровка в 1942 г., Быстровка - Рыбачье (Балыкчи) в 1950 году.
После краха бывшего Советского Союза (1991 г.), участок Луговая - Казахская граница, несмотря на то, что он находится на территории Казахской Республики, продолжает, до настоящего времени, содержаться и использоваться Кыргызскими железными дорогами. Недавно состоялись встречи между казахским и кыргызским правительствами, чтобы согласовать передачу данного участка линии в эксплуатацию и обслуживанию Казахской  железной дороги.
Поскольку Консультант обладает информацией о вероятной передаче этого участка Казахской  железной дороге где-то в 2007 году, участки Луговая - Кыргызская граница и Казахская граница - Бишкек - Балыкчи рассматривались отдельно. 
Описание существующего участка линии Казахская граница - Балыкчи может быть сделано в рамках определений, установленных в соответствии с прежними советскими железнодорожными правилами (которые, например, практически полностью были  приняты Узбекскими железными дорогами в соответствии с приказом 70 ”H” от 09.11.95), относительно типов и элементов верхнего строения пути, путевых работ, обслуживания и периодичности их выполнения. Фактически, даже если исследуемая линия по географическим и административным причинам расположена в Кыргызстане, Консультант предположил рассмотреть классификацию линии с целью моделирования будущих потребностей для обслуживания восстанавливаемой линии согласно классификации.
Нижеследующие таблицы 2.1 - 1 и 2.1 - 2  дают возможность классифицировать железнодорожные линии по категориям, в соответствии с их техническими характеристиками, и по группам,  согласно  плотности грузовых перевозок.
Таблица 2.1 – 1 – Классификация путей.

	Группа рельсовых путей
	Плотность грузовых перевозок, млн. т/км вес брутто км/в год
	[image: image39.png]4
”ITALFERR



Категория путей

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Скорость: пассажирских поездов-  числитель;

грузовых- знаменатель, км/ч
	Станция, ветка и другие рельсовые пути

	
	
	121-140

> 80
	101-120

> 70
	81-100

> 60
	61-80

> 50
	41-60

> 40
	40 и менее
	

	
	
	
	
	
	
	
	главные пути прибытия/отправления
	

	
	
	Главные пути
	
	

	А
	> 80
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	5 класс

	B
	50-80
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	

	C
	25-50
	1
	2
	2
	3
	3
	4
	

	[image: image40.png]4
”ITALFERR



D
	10-25
	1
	2
	3
	3
	4
	4
	

	E
	10 и менее
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	


Принимая во внимание, что на исследуемом участке за последние годы грузовые перевозки составляли 1,0÷1,5*106/год тонн брутто, и что почти на всем участке скорость, в настоящее время, составляет 70-50 км\час и, что  старые деревянные шпалы и изношенные рельсы P50 установлены на главной части участка, можно прийти к заключению, что этот участок линии в настоящее время классифицируется как линия E4.
Мы возвратимя к этой классификации  в следующих главах и параграфах. 
Таблица 2.1 - 2 Техническиеположения и условия для укладки рельсового пути и его содержанию согласно классу
	Класс путей

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Конструкция  верхнего строения пути
Бесстыковый путь на железобетонных шпалах или звеньевой путь на деревянных шпалах

	2. Типы и характеристики верхнего строения пути

	Рельсы R65 новые термоупрочненные, 1 группы, 1 класса; скрепления новые; шпалы новые (деревянные -пропитанные, 1 группы). Эпюра шпал: в прямых  и кривых R> 1200 м. - 1840 шт/км; в кривых при R <1200 м. и менее - 2000 шт/км. Балласт: щебеночный или асбестовый с толщиной слоя 35 см под деревянными шпалами; 40 см - под  железобетонными шпалами;


	Новые рельсы R65 или используемые в соответствии с Таблицей 2.3.

 Новые или восстановленные используемые крепления и шпалы - в соответствии с Техническими Условиями для использования подержанных материалов верхнего строения пути. Профиль и группа рельсов те же самые, как на рельсовых путях 1-го и 2-го класса. 

Гравийный или  асбесто-вый балласт с толщиной слоя 25 см под деревянными рельсами и 30 см под железобетонными шпалами.


	Используемые рельсы R65 - в соответствии с Техническими Условиями для использования поддержанных материалов верхнего строения пути. Подержанные крепления и шпалы, как прави-ло, восстановленные. 

Профиль шпал такой же, как на рельсах 1-го – 3-го класса. Разрешается укладка новых шпал 2-ой группы. 

Балласт: щебеночный, асбестовый, гравий и песок толщиной слоя 20 см под деревянными шпалами и 25 см под железобетонными. 
	Рельсы, крепления и шпалы - все используемые всех типов, включая те непригодные для укладки рельсов 3-го и 4-го класса, но не легче, чем R 43.

Разрешается переплетение подержанных  железобетонных шпал с деревян-ными. 

Профиль шпал: 1440 шт/км на прямых линиях; 1600 шт/км на кривых с R <650 м.

Толщина баласта под шпалами не менее, чем 15 см. 


Выравнивание и уклоны
Общая протяженность участка Казахская граница – участок Балыкчи составляет 261.4 км.

Выравнивание, главным образом,  прямое от Казахской границы до Бишкека 1 (5,2 км кривых из протяженности в 90 км), из Бишкека 1 в Балыкчи количество кривых значительно увеличивается, так же как и уклоны, особенно на последнем этапе участка, в целом доходя  до 44,4 км из 172 км протяженности линии. Каждая круглая кривая обеспечена параболическими кривыми перехода в начале и в конце. 

· минимальный радиус кривой - 260 м.

· максимальная опора с консолью - 150 мм.

· максимальный уклон - 20%, на пикете км 3892 между Джиль-Арыком и P 148
· максимум разрешенной нагрузки – 23т/ось.
Таблица 2.1 - 3, приведенная на нижеследующих страницах, включает в себя все соответствующие данные линии:

·  кривые и их характеристики (протяженность, угол отклонения, радиус, подуклонка рельса);
·  местоположение железнодорожных переездов;
· станции с пикетами  начала, конца и центра (здание). Пикеты относятся к  первым и последним острякам стрелочных переводов.  

Tab. 2.1 - 3

1/6

	Элемент
	Начало


	Конец
	Центр станции
	Подуклонка
	Угол отклонения
	Радиус
	Кривая
	Сопряже-ние

	 
	(км)
	(км)
	(км)
	(см)
	(градус)
	-60
	(м)
	Пр-сть
	Пр-сть

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(м)

	Казахская граница
	3685.746
	3686.816
	3686.324
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3686.956
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3688.654
	3689.036
	
	7
	20
	8
	800
	381
	100

	Кривая
	3689.161
	3689.522
	
	6
	18
	42
	800
	361
	100

	Ж/д переезд
	3690.142
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3691.960
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3692.371
	3692.712
	
	5
	11
	44
	1000
	341
	40

	Кривая
	3693.075
	3693.485
	
	6
	25
	3
	800
	409
	60

	Кривая
	3693.799
	3694.066
	
	6
	13
	20
	900
	269
	60

	Кривая
	3697.569
	3697.606
	
	4
	1
	40
	2000
	146
	20

	 
	3697.606
	3697.792
	
	2
	0
	37
	3600
	96
	20

	Ж/д переезд
	3698.967
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3702.417
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Каинда
	3702.578
	3703.838
	3703.322
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кривая
	3705.268
	3705.467
	
	11
	8
	51
	900
	159
	40

	Ж/д переезд
	3705.425
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3705.803
	3706.038
	
	4
	4
	56
	2500
	236
	20

	Ж/д переезд
	3712.066
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3715.164
	3715.555
	
	0
	9
	42
	2200
	391
	20

	Ж/д переезд
	3715.900
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3716.133
	3716.354
	
	3
	5
	10
	2000
	220
	40

	Ж/д переезд
	3717.088
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3717.420
	3717.662
	
	4
	6
	23
	2000
	242
	20

	Кара-Балта
	3717.960
	3719.116
	3718.242
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3720.169
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3722.456
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3724.100
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3726.617
	
	
	
	
	
	
	
	 

	R-141
	3730.419
	3731.506
	3730.908
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3733.122
	3733.401
	
	5
	12
	24
	1100
	278
	40

	Ж/д переезд
	3733.964
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3737.029
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3738.638
	3739.063
	
	10
	32
	41
	640
	425
	60

	Беловодс-кая
	3739.682
	3741.042
	3740.092
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3739.861
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3741.943
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3742.393
	3742.588
	
	5
	5
	0
	2000
	194
	20

	Кривая
	3745.184
	3745.463
	
	5
	13
	55
	900
	278
	60

	Ж/д переезд
	3747.418
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3753.382
	3753.527
	
	5
	4
	24
	1500
	145
	30

	Шопоково
	3754.716
	3755.787
	3755.435
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3756.079
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3761.310
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Сокулук
	3764.750
	3765.850
	3765.212
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3769.560
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3771.950
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Бишкек- I
	3773.267
	3776.248
	3775.591
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2/6

	Элемент
	Начало


	Конец
	Центр станции
	Подуклонка
	Угол отклонения
	Радиус
	Кривая
	Сопряже-ние

	 
	км)
	(км)
	(км)
	(см)
	(градус)
	-60
	(м)
	Пр-сть
	Пр-сть

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(м)

	Кривая
	3775.124
	3775.183
	
	0
	1
	35
	500
	66
	40

	Кривая
	3775.183
	3775.341
	
	2
	4
	28
	1200
	49
	20

	Ж/д переезд
	3777.041
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3777.260
	3777.490
	
	0
	16
	4
	600
	228
	60

	Ж/д переезд
	3778.094
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3779.022
	3779.326
	
	6
	10
	42
	1200
	303
	80

	Ж/д переезд
	3779.461
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Бишкек- II
	3779.558
	3780.635
	3780.062
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кривая
	3780.784
	3781.226
	
	5
	20
	45
	1000
	442
	20

	Кривая
	3781.873
	3782.184
	
	5
	10
	3
	1200
	250
	40

	Кривая
	3783.057
	3783.341
	
	5
	7
	31
	1100
	244
	100

	Аламедин
	3783.550
	3784.654
	3783.915
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кривая
	3784.856
	3785.032
	
	3
	3
	43
	1900
	186
	60

	Ж/д переезд
	3787.064
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3788.722
	3788.938
	
	3
	5
	36
	1000
	215
	20

	Кривая
	3790.738
	3791.195
	
	5
	19
	55
	1200
	458
	40

	Ж/д переезд
	3791.261
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3792.716
	3793.086
	
	5
	16
	54
	1000
	370
	40

	Кривая
	3793.477
	3793.693
	
	5
	11
	9
	800
	236
	60

	Кривая
	3798.208
	3798.809
	
	3
	15
	29
	2150
	601
	20

	Ж/д переезд
	3799.215
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кант
	3799.945
	3801.114
	3800.569
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3801.224
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3803.003
	3803.597
	
	4
	21
	10
	1500
	594
	40

	Ж/д переезд
	3804.717
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3804.720
	3804.958
	
	3
	5
	40
	2000
	238
	40

	Кривая
	3805.479
	3805.872
	
	7
	32
	15
	600
	393
	60

	Кривая
	3805.872
	3806.260
	
	9
	24
	4
	600
	372
	120

	Кривая
	3806.444
	3806.602
	
	2
	3
	43
	1500
	157
	60

	Кривая
	3806.623
	3806.740
	
	3
	3
	58
	1400
	117
	20

	Кривая
	3806.878
	3806.986
	
	1
	3
	38
	1400
	109
	20

	Кривая
	3807.022
	3807.162
	
	4
	3
	38
	1900
	140
	20

	Ж/д переезд
	3807.295
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3812.417
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3816.950
	3817.221
	
	4
	7
	10
	2000
	270
	20

	Ивановка
	3818.528
	3819.435
	3819.090
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3819.522
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3819.512
	3819.693
	
	9
	13
	14
	700
	182
	40

	Кривая
	3819.693
	3819.793
	
	9
	9
	10
	500
	99
	40

	Кривая
	3819.819
	3820.230
	
	11
	29
	34
	600
	411
	100

	Кривая
	3820.426
	3821.003
	
	10
	49
	20
	600
	577
	60

	Кривая
	3821.118
	3821.904
	
	10
	53
	18
	600
	786
	80

	Кривая
	3821.924
	3822.462
	
	9
	43
	47
	600
	538
	80

	Кривая
	3823.115
	3823.774
	
	7
	43
	15
	750
	659
	40

	Кривая
	3823.788
	3824.114
	
	9
	21
	32
	600
	325
	100

	Ж/д переезд
	3826.695
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3830.631
	3831.298
	 
	3
	18
	17
	2030
	667
	120


3/6

	Элемент
	Начало


	Конец
	Центр станции
	Подуклонка
	Угол отклонения
	Радиус
	Кривая
	Сопряже-ние

	 
	км)
	(км)
	(км)
	(см)
	(градус)
	-60
	(м)
	Пр-сть
	Пр-сть

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(м)

	Ж/д переезд
	3832.903
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3834.580
	3834.963
	
	6
	8
	60
	1800
	382
	100

	Кривая
	3835.838
	3836.140
	
	5
	7
	53
	1900
	301
	40

	Ж/д переезд
	3836.792
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3838.447
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Токмак
	3839.124
	3840.326
	3839.568
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кривая
	3840.875
	3841.731
	
	4
	21
	40
	2000
	856
	100

	Ж/д переезд
	3841.151
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3844.947
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3848.263
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3852.476
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3856.257
	3856.666
	
	9
	27
	29
	600
	408
	120

	Ж/д переезд
	3857.771
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3857.907
	3858.279
	
	8
	24
	15
	600
	372
	120

	Ж/д переезд
	3864.543
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Ж/д переезд
	3868.028
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3870.010
	3870.685
	
	9
	58
	37
	600
	674
	60

	Быстровка
	3870.789
	3871.960
	3871.521
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3872.189
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3872.065
	3873.272
	
	8
	103
	48
	600
	1207
	120

	Кривая
	3873.307
	3873.649
	
	9
	23
	3
	600
	341
	100

	Кривая
	3876.122
	3876.447
	
	10
	25
	30
	640
	325
	40

	Ж/д переезд
	3876.830
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3878.332
	3878.510
	
	3
	4
	58
	1600
	178
	40

	Кривая
	3880.460
	3880.787
	
	4
	8
	40
	1900
	327
	40

	Джиль-Арык
	3883.592
	3884.624
	3884.336
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3884.634
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3884.637
	3884.934
	
	10
	48
	55
	300
	296
	40

	Кривая
	3885.284
	3885.573
	
	6
	26
	14
	500
	288
	60

	Кривая
	3885.694
	3885.870
	
	8
	22
	21
	400
	166
	40

	Кривая
	3885.870
	3886.004
	
	8
	5
	27
	1200
	134
	40

	Кривая
	3887.913
	3888.565
	
	6
	39
	25
	1000
	652
	80

	Ж/д переезд
	3888.891
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3890.620
	3891.013
	
	8
	27
	57
	600
	392
	100

	Кривая
	3891.152
	3891.381
	
	8
	21
	21
	400
	229
	80

	Кривая
	3891.432
	3891.571
	
	5
	9
	0
	600
	139
	60

	Кривая
	3891.657
	3891.869
	
	6
	23
	55
	330
	212
	80

	Кривая
	3891.872
	3892.156
	
	8
	38
	4
	320
	293
	80

	Кривая
	3892.203
	3892.306
	
	1
	6
	0
	500
	103
	40

	Кривая
	3892.441
	3892.576
	
	4
	14
	64
	400
	134
	40

	Кривая
	3892.576
	3892.699
	
	4
	8
	26
	700
	123
	40

	Ж/д переезд
	3892.621
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3892.836
	3893.219
	 
	8
	33
	48
	800
	383
	100


4/6

	Элемент
	Начало


	Конец
	Центр станции
	Подуклонка
	Угол отклонения
	Радиус
	Кривая
	Сопряже-ние

	 
	км)
	(км)
	(км)
	(см)
	(градус)
	-60
	(м)
	Пр-сть
	Пр-сть

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(м)

	Кривая
	3893.276
	3893.507
	
	9
	26
	51
	300
	270
	90

	Кривая
	3893.513
	3893.716
	
	6
	13
	2
	500
	204
	90

	Кривая
	3893.717
	3893.916
	
	8
	24
	58
	320
	199
	60

	Кривая
	3894.001
	3894.224
	
	9
	26
	20
	900
	223
	90

	Кривая
	3894.224
	3894.695
	
	9
	80
	22
	300
	471
	50

	Кривая
	3894.751
	3895.065
	
	9
	37
	35
	309
	314
	120

	Кривая
	3895.146
	3895.734
	
	6
	90
	27
	500
	588
	60

	Кривая
	3895.649
	3895.829
	
	9
	20
	59
	300
	180
	70

	Кривая
	3895.858
	3896.047
	
	5
	10
	26
	600
	189
	80

	Кривая
	3896.109
	3896.344
	
	8
	34
	10
	300
	235
	80

	Кривая
	3896.370
	3896.776
	
	10
	56
	8
	300
	406
	50

	Кривая
	3896.809
	3897.138
	
	10
	45
	44
	300
	329
	90

	Кривая
	3897.353
	3897.447
	
	1
	1
	56
	2200
	94
	20

	Кривая
	3897.638
	3898.138
	
	4
	10
	1
	500
	500
	20

	Кривая
	3897.776
	3898.037
	
	9
	44
	17
	300
	261
	30

	Кривая
	3898.046
	3898.322
	
	6
	22
	35
	300
	276
	60

	Кривая
	3898.274
	3898.428
	
	2
	7
	6
	1000
	154
	30

	Кривая
	3898.696
	3898.851
	
	1
	13
	22
	450
	155
	60

	Ж/д переезд
	3898.928
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3899.031
	3899.114
	
	2
	6
	59
	800
	83
	20

	R-148
	3899.160
	3900.129
	3899.660
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Curve
	3899.582
	3899.920
	
	4
	22
	42
	600
	338
	100

	Кривая
	3900.150
	3900.268
	
	2
	3
	52
	1600
	118
	20

	Кривая
	3900.267
	3900.339
	
	1
	2
	44
	1300
	72
	20

	Кривая
	3900.339
	3900.522
	
	2
	14
	53
	500
	180
	100

	Кривая
	3900.522
	3900.712
	
	2
	7
	81
	1400
	190
	20

	Кривая
	3900.767
	3900.882
	
	2
	12
	12
	400
	115
	30

	Кривая
	3900.907
	3901.191
	
	10
	40
	56
	300
	284
	70

	Кривая
	3901.280
	3901.613
	
	2
	22
	8
	500
	333
	140

	Кривая
	3901.787
	3901.957
	
	6
	15
	50
	400
	170
	50

	Кривая
	3902.240
	3902.555
	
	5
	22
	4
	610
	315
	80

	Кривая
	3902.715
	3902.945
	
	8
	22
	52
	400
	230
	70

	Кривая
	3902.950
	3903.178
	
	10
	32
	45
	400
	228
	70

	Кривая
	3903.478
	3903.692
	
	4
	15
	21
	500
	214
	80

	Кривая
	3903.723
	3903.933
	
	6
	14
	58
	500
	210
	80

	Кривая
	3903.939
	3904.166
	
	8
	24
	0
	400
	227
	60

	Кривая
	3904.170
	3904.391
	
	5
	20
	10
	400
	221
	80

	Кривая
	3904.417
	3904.546
	
	6
	9
	82
	500
	129
	50

	Кривая
	3904.765
	3905.009
	
	8
	33
	13
	300
	244
	70

	Кривая
	3905.027
	3905.255
	
	8
	32
	5
	300
	228
	60

	Кривая
	3905.255
	3905.434
	
	7
	19
	32
	350
	179
	50

	Кривая
	3905.574
	3905.662
	
	2
	4
	1
	1050
	88
	30

	Кривая
	3905.683
	3905.741
	 
	0
	4
	35
	600
	58
	21


5/6

	Элемент
	Начало


	Конец
	Центр станции
	Подуклонка
	Угол отклонения
	Радиус
	Кривая
	Сопряже-ние

	 
	км)
	(км)
	(км)
	(см)
	(градус)
	-60
	(м)
	Пр-сть
	Пр-сть

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(м)

	Кривая
	3905.741
	3905.870
	
	8
	18
	15
	310
	129
	60

	Кривая
	3905.891
	3906.165
	
	10
	45
	57
	300
	274
	60

	Кривая
	3906.224
	3906.540
	
	10
	48
	55
	300
	316
	40

	Кривая
	3906.600
	3906.841
	
	9
	34
	42
	300
	241
	60

	Кривая
	3906.867
	3907.037
	
	6
	21
	6
	300
	170
	60

	Кривая
	3907.067
	3907.227
	
	4
	19
	12
	300
	160
	60

	Кривая
	3907.351
	3907.573
	
	7
	27
	10
	300
	222
	80

	Кривая
	3907.606
	3907.791
	
	8
	20
	4
	300
	185
	80

	Кривая
	3907.798
	3908.012
	
	6
	25
	39
	300
	214
	80

	Кривая
	3908.148
	3908.446
	
	7
	42
	3
	300
	298
	60

	Кривая
	3908.806
	3909.006
	
	7
	22
	51
	300
	200
	80

	Кривая
	3909.030
	3909.174
	
	3
	12
	53
	400
	144
	80

	Кривая
	3909.288
	3909.421
	
	2
	13
	21
	400
	133
	40

	Кривая
	3909.425
	3909.537
	
	3
	10
	24
	400
	112
	40

	Кривая
	3909.662
	3909.786
	
	3
	12
	6
	400
	124
	40

	Кривая
	3910.125
	3910.258
	
	7
	17
	53
	300
	133
	40

	Кривая
	3910.259
	3910.374
	
	6
	11
	2
	390
	115
	40

	Кривая
	3910.400
	3910.519
	
	7
	12
	36
	360
	119
	40

	Кривая
	3910.926
	3911.265
	
	3
	51
	28
	800
	339
	120

	Кривая
	3912.200
	3912.398
	
	4
	15
	56
	500
	198
	50

	Кривая
	3912.402
	3912.580
	
	9
	13
	9
	600
	178
	40

	Кривая
	3912.628
	3913.135
	
	7
	53
	24
	400
	507
	120

	Кривая
	3913.365
	3913.715
	
	8
	35
	51
	400
	350
	100

	Кривая
	3913.737
	3914.041
	
	8
	32
	8
	400
	304
	80

	Кривая
	3915.453
	3915.610
	
	1
	3
	22
	2000
	157
	40

	Кривая
	3917.020
	3917.412
	
	7
	23
	49
	530
	392
	130

	Кривая
	3917.715
	3918.265
	
	9
	11
	28
	450
	550
	80

	Кривая
	3917.865
	3917.999
	
	10
	17
	42
	300
	134
	80

	Кривая
	3918.018
	3918.219
	
	7
	20
	57
	330
	201
	80

	Кривая
	3918.404
	3918.605
	
	7
	11
	10
	830
	201
	40

	Кривая
	3918.693
	3919.021
	
	9
	45
	28
	360
	328
	80

	Кривая
	3919.201
	3919.363
	
	8
	17
	33
	300
	162
	70

	Кривая
	3919.640
	3920.025
	
	6
	25
	24
	600
	385
	120

	Кривая
	3920.140
	3920.520
	
	10
	57
	29
	290
	380
	90

	Кривая
	3920.520
	3920.821
	
	10
	43
	6
	320
	301
	60

	Кривая
	3920.898
	3921.066
	
	6
	15
	27
	400
	168
	60

	Кривая
	3921.151
	3921.350
	
	11
	23
	9
	370
	199
	100

	Кривая
	3921.350
	3921.552
	
	9
	16
	56
	480
	202
	100

	Кривая
	3921.686
	3922.043
	
	7
	24
	26
	650
	357
	80

	Кривая
	3922.200
	3922.371
	
	1
	40
	19
	2000
	171
	20

	Кривая
	3922.497
	3922.667
	
	6
	13
	57
	450
	170
	60

	Кривая
	3922.734
	3923.257
	
	7
	58
	14
	460
	523
	40

	Ж/д переезд
	3925.116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6/6

	Элемент
	Начало


	Конец
	Центр станции
	Подуклонка
	Угол отклонения
	Радиус
	Кривая
	Сопряже-ние

	 
	км)
	(км)
	(км)
	(см)
	(градус)
	-60
	(м)
	Пр-сть
	Пр-сть

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(м)

	Кривая
	3926.302
	3926.536
	
	3
	15
	52
	700
	234
	40

	Кривая
	3926.678
	3926.889
	
	6
	18
	44
	400
	211
	80

	Кривая
	3926.916
	3927.282
	
	8
	58
	30
	250
	366
	90

	Кривая
	3927.484
	3927.600
	
	4
	3
	52
	1300
	116
	30

	Кривая
	3927.600
	3927.738
	
	6
	8
	59
	500
	138
	60

	Кривая
	3928.916
	3929.305
	
	6
	28
	35
	620
	389
	80

	Кривая
	3929.759
	3930.351
	
	7
	58
	40
	500
	592
	60

	Кривая
	3930.806
	3931.089
	
	17
	34
	58
	300
	283
	100

	Кривая
	3931.136
	3931.337
	
	3
	9
	14
	1000
	204
	40

	Кривая
	3931.464
	3931.839
	
	11
	54
	28
	300
	375
	80

	Кривая
	3932.243
	3932.469
	
	6
	23
	50
	400
	226
	60

	Кривая
	3932.716
	3932.968
	
	4
	10
	58
	900
	252
	80

	Кривая
	3933.902
	3934.217
	
	8
	26
	35
	550
	315
	60

	Кривая
	3934.583
	3934.787
	
	9
	25
	4
	260
	204
	90

	Кривая
	3934.789
	3934.900
	
	3
	12
	20
	290
	112
	50

	Кривая
	3934.900
	3935.068
	
	5
	10
	18
	600
	168
	60

	Кривая
	3935.331
	3935.853
	
	4
	26
	29
	1000
	522
	60

	Кривая
	3936.126
	3936.411
	
	5
	19
	35
	600
	285
	80

	Каямат-Куркол
	3936.746
	3937.509
	3936.941
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ж/д переезд
	3938.255
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3938.272
	3938.583
	
	2
	8
	50
	1500
	311
	80

	Кривая
	3941.959
	3942.399
	
	3
	12
	2
	2000
	440
	20


	Ж/д переезд
	3946.590
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Кривая
	3946.662
	3947.137
	
	5
	36
	48
	600
	475
	90

	Балыкчи
	3947.175
	3948.683
	3947.757
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Конечный  пункт
	3954.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Формирование  железнодорожного полотна 
Основание железнодорожного полотна от границы Kaзахстана до Бишкека 1 и из Бишкека 1 до станции Джиль-Арык представляет собой насыпь высотой 1(3 м. От Джиль-Арыка, расположенного на высоте 800 м над уровнем моря, железнодорожная линия поднимается извилистой линией с насыпью, главным образом, в расщелине или полурасщелине вдоль Боомского ущелья до Балыкчи, последней станции, расположенной на берегу Иссык-кульского озера на высоте 1600 м выше уровня моря.

Стандартное сечение основания железнодорожного полотна дано на Рисунках. 2.1 – 1, 2 и 3, где можно увидеть уклон приблизительно в 6% по обеим сторонам, начинающимся с центральной полосы шириной в 2,3 м.

Призма насыпи варьируется от 6,0 м до 7,1 м. 

Рис. 2.1 – 1 Стандартное сечение насыпи

[image: image3.wmf]Axis of future

 II track.

Up to 12.0

6.0

    

Typical cross structure of embankment in height up to 12 m from clay soils, fine and powdery sand and it is easy weathered rock.

The note

: At erection of embankments from dry sand with a corner of a natural slope less than 340 their slopes are arranged more gentle slope .

0.02

1:1

1:1.5

Not more abruptly

0.02-0.04

Not less then 0.3

Reserve in width

< 10.0 m

1:1.75

0.02

1:1

1:1.5

0.02-0.04

Not more abruptly

Not less then 0.3

1:1.75

Reserve in width

< 10.0 m

7.0

4,1

1:1.5

0,15

2,3

1:1.5


Рис. 2.1 – 2 Стандартное сечение выемки

[image: image4.wmf]   Typical cross a profile of a ditch depth up to 12 m in loess-like soils and a loess, silty loams, fine and powdery sands, 

semi-rocky 

breeds and 

loam

s.

The note

: At height of a slope up to 2 m 

out of

 

ditch

's

 

shelfs are not arranged.

1:1.5

0,4

1:1.5

1,0

0.02

0,15

2,3

7,0

0,4

1:1.5

0,6

1:1.5

1:1.5

0.02

1,0

1:1.5

0,6


Рис. 2.1 – 3 Стандартное сечение полувыемки

[image: image5.wmf]1:1.5

0,4

1:1.5

0,6

0,15

2,3

7,0

1:1.5

1-0.5

0.02

1:1.5

0.02

0,6

1,0

1:1.5

   Typical cross section of a wide-cut formation


Верхнее строение пути
Типичное поперечное сечение верхнего строения пути на прямом и кривом участке приводится на  рис. 2.1 - 4. На верхнюю часть призмы насыпи уложен песчано-гравийный слой толщиной в 0,2(0,3 м и слой балласта 0,20(0,35 м толщиной под шпалами.

Технические характеристики вдоль главной линии участка пути следующие:

· песчанно-гравийный слой и слой щебня, соответственно, 0,2 и 0,3 м толщиной;
·  установлены как деревянные, так и бетонные шпалы (см. рис. 2.1 - 5 и 2.1 - 6); они уложены на расстоянии 0,54 м / 0,50 м между их осями на прямых / на 

      кривых радиусом меньше, чем 1.200 м. (1.840 / 2.000 шпал на км) ;
· установлены рельсы типа  P50 и P65 (см. рис. 2.1 - 7).

· на рис. 2.1 – 8 приводятся крепления для деревянных шпал и рельсов из железобетонных шпал.
Рис. 2.1 – 4 Типовое сечение верхнего строения пути на прямых участках и кривых

[image: image6.wmf]1.09

1.09

0.6

0.15

0.59

0.58

0.16

5.82

5.52

2.3

1.01

4.32

0.60

The note:

h-s

ize of an eminence

 of an e

xterior rail in curves

b-s

ize of a broadening of a formation

c-

Size of a broadening of a ballast section

In brackets sizes are resulted at 

R<600m

1:1.5

0.35

1:1.5

Area = 1.5090

Perimeter = 11.6733

1:2

0.62+0.32h

(2.97) 2.87+2.67h

3.50+b

0.58(0.48)-2.67h+c

0.15

2.77-1.03h

3.50

2.17-0.91h

2.3

0.15

0.60+0.12h

(2.35) 2.25+2.35h

T

he macadam ballast 

h=0.30m

 under a sleeper

0.15

sandy gravel h=0.2m

0.2

1:2

i=1520/h

C

oefficient

Perimeter

=0.257

Area

=0.06425

Area = 1.6812

Perimeter = 13.0014

2.7

1:20

3.40 (3.50)

0.35 (0.45)

0.35

On curves track sections (sleepers ferroconcrete)

Types of a superstructure

On straight track sections (sleepers

 

ferroconcrete) at a formation width 7,0

m

Area = 0.2323

1:2

1:1.5

Area = 1.1061

Perimeter = 11.1945

Area = 1.6555

Perimeter = 12.382612

Area = 

1.88713744

1:1.5

0.35

T

he macadam ballast 

h=0.30m

 under a sleeper

0.15

sandy gravel h=0.2m

0.2

1:2

2.7

1:20

3.4

0.35

0.145

0.35

Area = 144.5691, Perimeter = 

139.2845


Рис. 2.1 –5 Деревянные шпалы

[image: image7.wmf]2750

2750

2750

2750

2750

2750

Types of timber sleepers:

а) Edging; б) not edging.

165

250

280

I B

180

160

150

230

260

230

260

II B

III B

150

160

150

160

180

150

425

b)

I A

250

II A

III A

105

130

230

230

Zone of check of width of sleeper bed

165

160

150

a)


Рис. 2.1 – 6 Железобетонные шпалы

[image: image8.wmf]1:20

A-A

B-B

A-A

B-B

250

250

145

174

25

75

45

45

28

170

160

2700

300

170

1050

145

15

160

240

100

480

229

25

205

330

145

150

20

300

182

10

224

15

44xR1.5

75

28

44xR1.5

45

45

25

145

250

182

45

145

45

25

28xR2

28

75

250

2700

1050

75

28

45

25

45

145

250

174

28xR2

     

Design of ferroconcrete sleepers

a - such as C-73-1; b - such as C-73-2; c - cross sections and reinforcing of 

sleepers C-73-1; d - cross sections and reinforcing of sleepers such as C-73-2.

182

300

480

240

330

145

229

205

100

15

25

15

145

305

20

229

145

255

10

174

The appendix 

8

-

4


Рис. 2.1 – 7 Поперечные разрезы стандартных типов рельс

[image: image9.wmf]0,08

2,25

0,78

2,54

R0,75

0

1,78

2,01

2,1

9

4,78

R4

1:20

1,8

2,3

2,53

2,66

3,06

9,6

5,37

6,6

0,53

446

O36

Cross profiles of standard rails

 (R75 R65 R50)

O36

O36

316

96

Facet 1,5 х 1,5 mm. Up to R 17 mm.

356

66

216

O34

O34

O34

Axis of the

bolt hole

R0,1

1,23

7,5

1,95

1,65

Neutral axis

Neutral axis

1,05

Line of the centres

1,96

Line of the centres

 

Axis of the bolt hole

2,33

1,93

3,53

1:4

4,15

R4

4,68

7,6

R1

1:4

1,35

y

0,8

x

0,07

1

2,29

0

3,6

2,1

R0,15

0,8

0,69

1:20

R0,75

y

R1,25

4,41

5,22

R 50

0,67

1,62

1:4

R0,2

1

x

0,77

0,97

R0,85

1:4

R0,35

96

316

446

O36

O36

O36

Facet 1,5 х 1,5 mm. Up to R 17 mm.

Axis of the

bolt hole

4,09

3,88

5,25

4,02

0,56

7,5

y

1,5

1:4

R0,2

2,23

1,13

R0,1

R1,25

R0,35

x

Neutral axis

Line of the centres

0,82

R0,75

1:4

1:20

0,98

R0,15

1

2,39

0,08

0,01

0,78

y

R 75

1

2,46

y

R 65


Рис. 2.1 – 8 Типы креплений

[image: image10.wmf]1-

basic washer; 2-insulating bush; 

3,7-

coil-double

 spring collar; 

4-screw nut;

5-mortgage bolt; 6-the terminal 

clamp rigid; 8-clamp

 

bolt; 9-laying 

under abase of rail; 10-metal 

laying; 11-laying under the 

baseplate. 

Separate fastening

11

The mixed fastening with 

use of paddy spikes as 

the sheathe spikes

The mixed fastening

1- s

heathe spike

2- 

basic spike

1

2

1:20

The appendix 

8

-

6

5

4

3

2

1

7

4

8

9

10

1:20

6

1:20


Обычно рельсы представляют собой бруски по 25 м; так что, при укладке через каждые 25 м должны проходить стыки. Для снижения стучания при проходе поездов, стык на одной рельсе смещен на 3 см от соответствующего другого рельса вдоль всего пути. 

На линиях, оборудованных бетонными шпалами, большое снижение эффекта стучания может быть получено путем сварки длинных брусков рельс (бесстыковые рельсы).

Большим преимуществом данной технологии, которая будет описана в следующих параграфах, является увеличение в комфорте для пассажиров, значительное уменьшение шума, износа рельс и подвижного состава и затрат содержания.
Согласно российским стандартам, максимальная длина сварных брусков рельса в странах Центральной Азии - 900÷1000 м. Вначале и в конце длинных сварных брусков последовательность стыков и коротких рельсов в 12,5 м длиной должна позволить ограниченное "расширение" длинного рельса при самых высоких уровнях температуры. Схема реализации приведена на рис. 2.1 - 9: 

Рис. 2.1 - 9

(размеры в м)

[image: image11.emf] 

<600 m <300 m <300 m

12.5 m

3 joints

12.5 m

3 joints

>600 m >300 m >300 m

12.5 m

4 joints

12.5 m

4 joints

>300 m >300 m

12.5 m

4 joints

12.5 m

4 joints

Insulated joints

Insulated joints


Состояние существующих рельс, шпал, внедрение бестыковых рельс на исследуемом участке может быть суммировано следующим образом (смотри Таблицу 2.1 – 4)

Таблица 2.1 – 4
	Восстановительные работы для участка Луговая- линия Балыкчи – Казахская граница-Балыкчи

	Типы верхнего строения полотна и разъезды

	Станции
	 
	Типы верхнего строения пути

	 
	Название
	 
	Участок и главные линии станиции
	Стрелки станций

	 
	 
	начало км
	конец км
	 
	 
	 
	на главном пути

	 
	 
	 
	 
	Тип рельс 
	Шпалы
	Длина
	P65 1/11 
	P50 1/11

	N.
	 
	 
	 
	 
	 
	(м)
	(N.)
	(N.)

	 
	Граница
	0.000
	3687.280
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3687.280
	3698.100
	P65
	Бесстык.
	10820
	 
	 

	 
	 
	3698.100
	3702.578
	P65
	Бетон 
	4478
	 
	 

	1
	Каинда
	3702.578
	3703.838
	P65
	Бесстык.
	1093
	5
	 

	 
	 
	3703.838
	3717.960
	P65
	Бетон
	14122
	 
	 

	2
	Кара-Балта
	3717.960
	3719.116
	P65
	Бесстык.
	989
	5
	 

	 
	 
	3719.116
	3729.28
	P65
	Бесстык.
	10164
	 
	 

	 
	 
	3729.280
	3730.419
	P50
	Бесстык.
	1139
	 
	 

	3
	Разъезд-141
	3730.419
	3731.506
	P50
	Бесстык.
	954
	4
	 

	 
	 
	3731.506
	3739.682
	P50
	Бесстык.
	8176
	 
	 

	4
	Беловодская
	3739.682
	3741.042
	P65
	Бесстык.
	1193
	5
	 

	 
	 
	3741.042
	3754.716
	P50
	Бесстык.
	13674
	 
	 

	5
	Шопоково
	3754.716
	3755.787
	P65
	Бесстык.
	904
	5
	 

	 
	 
	3755.787
	3764.750
	P50
	Бесстык.
	8963
	 
	 

	6
	Сокулук
	3764.750
	3765.850
	P50
	Бесстык.
	967
	4
	 

	 
	 
	3765.850
	3773.267
	P50
	Бесстык.
	7417
	 
	 

	7
	Бишкек- I
	3773.267
	3776.248
	P50
	Бесстык.
	2447
	16
	 

	 
	 
	3776.248
	3779.558
	P50
	Бесстык.
	3310
	 
	 

	8
	Бишкек - II
	3779.558
	3780.635
	P50
	Бесстык.
	910
	2
	3

	 
	 
	3780.635
	3783.550
	P50
	Бесстык.
	2915
	 
	 

	9
	Аламедин
	3783.550
	3784.654
	P50
	Бесстык.
	904
	 
	6

	 
	 
	3784.654
	3799.945
	P50
	Бесстык.
	15291
	 
	 

	10
	Кант
	3799.945
	3801.114
	P50
	Бесстык.
	1002
	 
	5

	 
	 
	3801.114
	3818.528
	P50
	Бесстык.
	17414
	 
	 

	11
	Ивановка
	3818.528
	3819.435
	P50
	Бесстык.
	774
	 
	4

	 
	 
	3819.435
	3839.124
	P50
	Бесстык.
	19689
	 
	 

	12
	Токмак
	3839.124
	3840.326
	P50
	Бесстык.
	1035
	 
	5

	 
	 
	3840.326
	3870.789
	P50
	Бесстык.
	30463
	 
	 

	13
	Быстровка
	3870.789
	3871.960
	P50
	Бесстык.
	1004
	 
	5

	 
	 
	3871.960
	3883.592
	P50
	Бесстык.
	11632
	 
	 

	14
	Джиль-Арык
	3883.592
	3884.624
	P50
	Бесстык.
	832
	 
	6

	 
	 
	3884.624
	3899.160
	P50
	Бесстык.
	14536
	 
	 

	15
	Разъезд-148
	3899.160
	3900.129
	P50
	Бесстык.
	869
	 
	3

	 
	 
	3900.129
	3922.080
	P50
	Бесстык.
	21951
	 
	 

	 
	 
	3922.080
	3936.746
	P43
	Бесстык.
	14666
	 
	 

	16
	Каямат-Куркол
	3936.746
	3937.509
	P43
	Бесстык.
	696
	 
	2

	 
	 
	3937.509
	3947.175
	P43
	Бесстык.
	9666
	 
	 

	17
	Балыкчи
	3947.175
	3948.683
	P43
	Бесстык.
	1341
	 
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	44


Нижеследующая таблица суммирует типы верхнего строения пути на станциях (главная колея) и линии.

Таблица 2.1 - 5

	Типы верхнего строения пути Кыргызстана

	
	Участок
	Станции

	
	
	главный путь

	W/C+P65
	20.984 
	4,.80 

	W+P43
	24.332 
	2.037 

	W/C+P50
	176.570 
	11.697 

	C+P65
	18.600 
	 


Из таблицы мы можем видеть, что:
· 43.764 км пути - между границей и несколькими км после станции Кара-Балта и  станции Беловодская и Шопоково - оборудованы P65 рельсами, из них 18,6 км уложены на железобетонных шпалах и бесстыковых рельсах, оставшаяся часть сформирована из соединенных 25 м брусков на смешанных деревянных/бетонных шпалах,

· 188.267 км оборудованы P50 рельсами на смешанных деревянных/бетонных шпалах,

· 26.369 км оборудованы P43 рельсами на смешанных деревянных/бетонных шпалах.

Все эти мероприятия не включают протяженность разъездов.

Верхнее строение пути станций
Главные линии станций в целом представлены рельсами P50, за исключением:

· Каинда,

· Кара-Балта,

· Беловодская,

· Шопоково.

Существующие разъезды типа P65 tg 1/11 на главных линиях станций от Казахской границы до Бишкека 2, за исключением этой последней станции, на которой установлены два типа  P65 tg 1/11 и три типа P50 tg1/11 стрелочных переводов. От станций Аламедина до Балыкчи все главные линии оборудованы стрелками P50tg1/11.

Всего, на данный момент установлены нижеследующие стрелочные переводы на главном пути станций:

· 44 P65 тангенса 1:11,

· 46 P50 тангенса 1:11.

Посещение объекта
Эксперты Консультанта посетили участок несколько раз, в конце 2004 года и в апреле/мае 2005 года, от Казахской границы до Балыкчи на вагонетке, представленной в их распоряжение.

Несмотря на невозможность получить множество "конфиденциальных" документов, при сотрудничестве должностных лиц была получена существенная информация, необходимая для данного исследования.

Дефекты  верхнего строения полотна на линии
В период посещения участка линии эксперты могли проверить существующее состояние линии, и они могли непосредственно подтвердить некоторую информацию, представленную представителями железной дороги. Более подробно было отмечено, что:

· Верхнее строение полотна - старое и изношенное на многих участках, тип рельс P50, деревянные шпалы отработали срок службы, и их использование ведет к ограничению больших скоростей и к риску крушения для тяжеловесных поездов (где динамический фактор на верхнем строении полотна выше);

· устройства рельсового крепления, в особенности, оборудованные на деревянных шпалах – старые, и прижимная сила рельсового крепления почти отсутствует.     Задвижки и их части часто изношены.  Часть из их не работает должным образом из-за состояния шпал; старые деревянные шпалы повреждены и их крепления на      болтах и шурупах слабые;
· стыки рельс (каждые 25 м для участков, на которых не будут уложены бесстыковые рельсы) старые и изношенные, отсутствует множество болтов, вызывая вибрацию и стук; 

· относительно соединения путей, подбивка на рельсах привела к потреблению рельсов сверх лимита, в особенности для тех соединенией, где зазор больше положенного максимума;

· общие условия геометрии выравнивания были упущены и трудно их сохранить из-за деформации рельсового звена и несущей способности уровня основания железнодорожного полотна;

· в местах боковых частей линии 0,59 см с обеих сторон верхней части призмы насыпи нарушена поверхность из-за действия дождевой воды и ветра; следовательно, количество балласта сползло и не используется по назначению;

· во многих случаях, нахлесты балласта на стороне шпал шириной в 0,35÷0,45 м в обычных условиях отсутствуют;

· большая часть балласта чрезвычайно загрязнена глинистой почвой и песком, особенно на станциях;

· дренажные канавы вообще отсутствуют.

Максимальные скорости на участке
Условия элементов верхнего строения полотна могут вызвать необходимость уменьшения  максимум разрешаемой скорости на линиях. Вообще, эта мера предпринимается когда:

· головка рельсов изношена до допустимых значений,

· слой балласта сильно загрязнен,

· шпалы не находятся в надежном состоянии для механического износа, разрушения и образования трещин,

· стрелочные переводы - устаревшие и их элементы изношены (в особенности, в остряках и крестовинах),

· существующее сечение значительно уменьшено из-за воздействия ветра или эрозии вследствие дождевой воды, 

· призма и выравнивание далеки от проектных,

· мосты и водопропускные трубы нуждаются в ремонте.

Вследствие этого, было введено ограничение на максимальную скорость по всей протяженности  участка.

От первоначальной скорости в 100 км\час для пассажирских поездов и скорости 90 км\час для грузовых поездов, максимум разрешенной скорости в настоящее время  следующее:

Таблица 2.1 - 6
	Восстановительные работы участка Луговая-участок Балыкчи - Казахская граница-Балыкчи

	 скорость "без проекта" 

	Пикеты
	Длина участка
	Скорость

	(км)
	(км)
	(км/ч)

	3626
	 
	 

	 
	61
	70

	3687
	
	 

	 
	83
	70

	3770
	
	 

	 
	178
	50

	3948
	 
	 


При помощи детального анализа, основанного на геометрических значениях существующей линии, Консультант выполнил расчет по каждой кривой и, таким образом, рассчитал максимально допустимую скорость по каждому участку. 

Нижеследующая таблица 2.1-7 показывает геометрические максимальные скорости существующей линии и теоретические максимальные скорости, которые будут получены в связи с модернизацией некоторых указанных возвышений кривых. Были выполнены расчеты, учитывая следующие значения:

· максимальное допустимое значение для“anc” (неуравнительное ускорение на кривой) =0.55 м/сек2

· максимальное допустимое“anc” изменение на переходе кривой=0.20/0.15 м/сек3

Данные предельные скорости будут установлены после проведения восстановительных работ.

Таблица 2.1 – 7 Параметры существующих и будущих кривых. Будущие скорости.

	Восстановительные работы для участка  1/4 Луговая-линия Балыкчи - Казахская граница-участок Балыкчи 

	Существующие и будущие пределы скорости линии – модификации кривых

	Существующие условия
	 ситуация "с проектом" 

	Кривые
	 
	 
	Существующее возвыше-ние 
	Существующие R
	Макс. Скорости выравнивания
	Минимум прот-сти переходной кривой
	Макс. теоретической скорости
	Возвыш-е необходи-мо увеличить
	Будущее значение возвыш-я

	 
	 
	 
	(см)
	(м)
	(км/ч)
	(м)
	(км/ч)
	 
	(см)

	Кривая
	3688.654
	3689.036
	7
	800
	100
	98.62
	100
	 
	 

	Кривая
	3689.161
	3689.522
	6
	800
	95
	88.01
	100
	да
	7

	Кривая
	3692.371
	3692.712
	5
	1000
	105
	105.42
	100
	 
	 

	Кривая
	3693.075
	3693.485
	6
	800
	95
	88.01
	100
	да
	7

	Кривая
	3693.799
	3694.066
	6
	900
	100
	90.21
	100
	 
	 

	Кривая
	3697.569
	3697.606
	4
	2000
	140
	132.05
	110
	 
	 

	Кривая
	3697.606
	3697.792
	2
	3600
	160
	126.01
	110
	 
	 

	Кривая
	3705.268
	3705.467
	11
	900
	115
	96.92
	110
	 
	 

	Кривая
	3705.803
	3706.038
	4
	2500
	150
	124.34
	110
	 
	 

	Кривая
	3715.164
	3715.555
	0
	2200
	125
	126.86
	110
	 
	 

	Кривая
	3716.133
	3716.354
	3
	2000
	135
	129.50
	110
	 
	 

	Кривая
	3717.420
	3717.662
	4
	2000
	140
	132.05
	110
	 
	 

	Кривая
	3733.122
	3733.401
	5
	1100
	110
	110.05
	110
	 
	 

	Кривая
	3738.638
	3739.063
	10
	640
	95
	82.87
	110
	да
	14

	Кривая
	3742.393
	3742.588
	5
	2000
	140
	116.06
	110
	 
	 

	Кривая
	3745.184
	3745.463
	5
	900
	100
	101.63
	110
	да
	10

	Кривая
	3753.382
	3753.527
	5
	1500
	125
	114.64
	110
	 
	 

	Кривая
	3775.124
	3775.183
	0
	500
	60
	61.73
	90
	да
	12

	Кривая
	3775.183
	3775.341
	2
	1200
	100
	96.22
	90
	 
	 

	Кривая
	3777.260
	3777.490
	0
	600
	65
	65.40
	90
	да
	10

	Кривая
	3779.022
	3779.326
	6
	1200
	115
	102.25
	90
	 
	 

	Бишкек – II
	3779.558
	3780.635
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	 

	Кривая
	3780.784
	3781.226
	5
	1000
	105
	105.42
	90
	 
	 

	Кривая
	3781.873
	3782.184
	5
	1200
	115
	115.39
	90
	 
	 

	Кривая
	3783.057
	3783.341
	5
	1100
	110
	110.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3784.856
	3785.032
	3
	1900
	130
	120.66
	110
	 
	 

	Кривая
	3788.722
	3788.938
	3
	1000
	95
	89.94
	110
	да
	7

	Кривая
	3790.738
	3791.195
	5
	1200
	115
	115.39
	110
	 
	 

	Кривая
	3792.716
	3793.086
	5
	1000
	105
	105.42
	110
	да
	7

	Кривая
	3793.477
	3793.693
	5
	800
	90
	78.79
	110
	да
	10

	Кривая
	3798.208
	3798.809
	3
	2150
	135
	117.24
	110
	 
	 

	Кривая
	3803.003
	3803.597
	4
	1500
	120
	109.76
	90
	 
	 

	Кривая
	3804.720
	3804.958
	3
	2000
	135
	129.50
	90
	 
	 

	Кривая
	3805.479
	3805.872
	7
	600
	85
	78.26
	90
	да
	10

	Кривая
	3805.872
	3806.260
	9
	600
	90
	81.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3806.444
	3806.602
	2
	1500
	110
	101.65
	90
	 
	 


	Восстановительные работы для участка  1/4 Луговая-линия Балыкчи - Казахская граница-участок Балыкчи 

	Существующие и будущи пределы скорости линии – модификации кривых

	Существующие условия
	 ситуация "с проектом" 

	Кривые
	 
	 
	Существующее возвыше-ние 
	Существующие R
	Макс. Скорости выравнивания
	Минимум прот-сти переходной кривой
	Макс. теоретической скорости
	Возвыш-е необходи-мо увеличить
	Будущее значение возвыш-я

	 
	 
	 
	(см)
	(м)
	(км/ч)
	(м)
	(км/ч)
	 
	(см)

	Кривая
	3806.623
	3806.740
	3
	1400
	115
	115.80
	110
	 
	 

	Кривая
	3806.878
	3806.986
	1
	1400
	105
	106.15
	110
	да
	2

	Кривая
	3807.022
	3807.162
	4
	1900
	135
	123.33
	110
	 
	 

	Кривая
	3816.950
	3817.221
	4
	2000
	140
	132.05
	110
	 
	 

	Кривая
	3819.512
	3819.693
	9
	700
	100
	101.29
	90
	 
	 

	Кривая
	3819.693
	3819.793
	9
	500
	90
	64.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3819.819
	3820.230
	11
	600
	95
	84.77
	90
	 
	 

	Кривая
	3820.426
	3821.003
	10
	600
	95
	95.63
	90
	 
	 

	Кривая
	3821.118
	3821.904
	10
	600
	95
	95.63
	90
	 
	 

	Кривая
	3821.924
	3822.462
	9
	600
	90
	81.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3823.115
	3823.774
	7
	750
	95
	87.36
	90
	 
	 

	Кривая
	3823.788
	3824.114
	9
	600
	90
	81.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3830.631
	3831.298
	3
	2030
	135
	126.91
	110
	 
	 

	Кривая
	3834.580
	3834.963
	6
	1800
	140
	121.84
	110
	 
	 

	Кривая
	3835.838
	3836.140
	5
	1900
	140
	126.38
	110
	 
	 

	Кривая
	3840.875
	3841.731
	4
	2000
	140
	132.05
	110
	 
	 

	Кривая
	3856.257
	3856.666
	9
	600
	90
	81.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3857.907
	3858.279
	8
	600
	90
	91.34
	90
	 
	 

	Кривая
	3870.010
	3870.685
	9
	600
	90
	81.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3872.065
	3873.272
	8
	600
	90
	91.34
	90
	 
	 

	Кривая
	3873.307
	3873.649
	9
	600
	90
	81.05
	90
	 
	 

	Кривая
	3876.122
	3876.447
	10
	640
	95
	82.87
	90
	 
	 

	Кривая
	3878.332
	3878.510
	3
	1600
	120
	113.18
	90
	 
	 

	Кривая
	3880.460
	3880.787
	4
	1900
	135
	123.33
	90
	 
	 

	Кривая
	3884.637
	3884.934
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3885.284
	3885.573
	6
	500
	75
	69.14
	60
	 
	 

	Кривая
	3885.694
	3885.870
	8
	400
	70
	58.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3885.870
	3886.004
	8
	1200
	125
	118.30
	60
	 
	 

	Кривая
	3887.913
	3888.565
	6
	1000
	105
	93.42
	60
	 
	 

	Кривая
	3890.620
	3891.013
	8
	600
	90
	91.34
	60
	 
	 

	Кривая
	3891.152
	3891.381
	8
	400
	70
	58.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3891.432
	3891.571
	5
	600
	80
	76.23
	60
	 
	 

	Кривая
	3891.657
	3891.869
	6
	330
	60
	52.39
	60
	 
	 

	Кривая
	3891.872
	3892.156
	8
	320
	70
	 
	60
	 
	 

	Кривая
	3892.203
	3892.306
	1
	500
	60
	54.87
	60
	 
	 

	Кривая
	3892.441
	3892.576
	4
	400
	60
	49.74
	60
	 
	 

	Кривая
	3892.576
	3892.699
	4
	700
	85
	86.51
	60
	 
	 

	Кривая
	3892.836
	3893.219
	8
	800
	100
	87.20
	60
	 
	 

	Кривая
	3893.276
	3893.507
	9
	300
	65
	63.96
	60
	 
	 

	Кривая
	3893.513
	3893.716
	6
	500
	75
	69.14
	60
	 
	 

	Кривая
	3893.717
	3893.916
	8
	320
	70
	 
	60
	 
	 

	Кривая
	3894.001
	3894.224
	9
	900
	110
	98.19
	60
	 
	 

	Кривая
	3894.224
	3894.695
	9
	300
	65
	63.96
	60
	 
	 

	Кривая
	3894.751
	3895.065
	9
	309
	65
	60.15
	60
	 
	 

	Кривая
	3895.146
	3895.734
	6
	500
	75
	69.14
	60
	 
	 

	Кривая
	3895.649
	3895.829
	9
	300
	65
	63.96
	60
	 
	 

	Кривая
	3895.858
	3896.047
	5
	600
	80
	76.23
	60
	 
	 


	Восстановительные работы для участка  1/4 Луговая-линия Балыкчи - Казахская граница-участок Балыкчи 

	Существующие и будущи пределы скорости линии – модификации кривых

	Существующие условия
	 ситуация "с проектом" 

	Кривые
	 
	 
	Существующее возвыше-ние 
	Существующие R
	Макс. Скорости выравнивания
	Минимум прот-сти переходной кривой
	Макс. теоретической скорости
	Возвыш-е необходи-мо увеличить
	Будущее значение возвыш-я

	 
	 
	 
	(см)
	(м)
	(км/ч)
	(м)
	(км/ч)
	 
	(см)

	Кривая
	3896.109
	3896.344
	8
	300
	60
	48.03
	60
	 
	 

	Кривая
	3896.370
	3896.776
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3896.809
	3897.138
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3897.353
	3897.447
	1
	2200
	130
	127.84
	60
	 
	 

	Кривая
	3897.638
	3898.138
	4
	500
	70
	66.03
	60
	 
	 

	Кривая
	3897.776
	3898.037
	9
	300
	65
	63.96
	60
	 
	 

	Кривая
	3898.046
	3898.322
	6
	300
	55
	41.54
	60
	да
	7

	Кривая
	3898.274
	3898.428
	2
	1000
	90
	83.60
	60
	 
	 

	Кривая
	3898.696
	3898.851
	1
	450
	55
	46.54
	60
	да
	2

	Кривая
	3899.031
	3899.114
	2
	800
	80
	73.17
	60
	 
	 

	Кривая
	3899.582
	3899.920
	4
	600
	75
	66.19
	60
	 
	 

	Кривая
	3900.150
	3900.268
	2
	1600
	115
	109.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3900.267
	3900.339
	1
	1300
	100
	98.49
	60
	 
	 

	Кривая
	3900.339
	3900.522
	2
	500
	65
	63.63
	60
	 
	 

	Кривая
	3900.522
	3900.712
	2
	1400
	110
	110.71
	60
	 
	 

	Кривая
	3900.767
	3900.882
	2
	400
	55
	46.86
	60
	да
	3

	Кривая
	3900.907
	3901.191
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3901.280
	3901.613
	2
	500
	65
	63.63
	60
	 
	 

	Кривая
	3901.787
	3901.957
	6
	400
	65
	53.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3902.240
	3902.555
	5
	610
	80
	74.23
	60
	 
	 

	Кривая
	3902.715
	3902.945
	8
	400
	70
	58.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3902.950
	3903.178
	10
	400
	75
	65.00
	60
	 
	 

	Кривая
	3903.478
	3903.692
	4
	500
	70
	66.03
	60
	 
	 

	Кривая
	3903.723
	3903.933
	6
	500
	75
	69.14
	60
	 
	 

	Кривая
	3903.939
	3904.166
	8
	400
	70
	58.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3904.170
	3904.391
	5
	400
	65
	60.97
	60
	 
	 

	Кривая
	3904.417
	3904.546
	6
	500
	75
	69.14
	60
	 
	 

	Кривая
	3904.765
	3905.009
	8
	300
	60
	48.03
	60
	 
	 

	Кривая
	3905.027
	3905.255
	8
	300
	60
	48.03
	60
	 
	 

	Кривая
	3905.255
	3905.434
	7
	350
	65
	60.13
	60
	 
	 

	Кривая
	3905.574
	3905.662
	2
	1050
	95
	94.97
	60
	 
	 

	Кривая
	3905.683
	3905.741
	0
	600
	65
	65.40
	60
	 
	 

	Кривая
	3905.741
	3905.870
	8
	310
	60
	44.71
	60
	 
	 

	Кривая
	3905.891
	3906.165
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3906.224
	3906.540
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3906.600
	3906.841
	9
	300
	65
	63.96
	60
	 
	 

	Кривая
	3906.867
	3907.037
	6
	300
	55
	41.54
	60
	да
	7

	Кривая
	3907.067
	3907.227
	4
	300
	55
	54.11
	60
	да
	7

	Кривая
	3907.351
	3907.573
	7
	300
	60
	54.89
	60
	 
	 

	Кривая
	3907.606
	3907.791
	8
	300
	60
	48.03
	60
	 
	 

	Кривая
	3907.798
	3908.012
	6
	300
	55
	41.54
	60
	да
	7

	Кривая
	3908.148
	3908.446
	7
	300
	60
	54.89
	60
	 
	 

	Кривая
	3908.806
	3909.006
	7
	300
	60
	54.89
	60
	 
	 

	Кривая
	3909.030
	3909.174
	3
	400
	60
	56.59
	60
	 
	 

	Кривая
	3909.288
	3909.421
	2
	400
	55
	46.86
	60
	да
	3

	Кривая
	3909.425
	3909.537
	3
	400
	60
	56.59
	60
	 
	 

	Кривая
	3909.662
	3909.786
	3
	400
	60
	56.59
	60
	 
	 


	Восстановительные работы для участка  1/4 Луговая-линия Балыкчи - Казахская граница-участок Балыкчи 

	Существующие и будущи пределы скорости линии – модификации кривых

	Существующие условия
	 ситуация "с проектом" 

	Кривые
	 
	 
	Существующее возвыше-ние 
	Существующие R
	Макс. Скорости выравнивания
	Минимум прот-сти переходной кривой
	Макс. теоретической скорости
	Возвыш-е необходи-мо увеличить
	Будущее значение возвыш-я

	 
	 
	 
	(см)
	(м)
	(км/ч)
	(м)
	(км/ч)
	 
	(см)

	Кривая
	3910.125
	3910.258
	7
	300
	60
	54.89
	60
	 
	 

	Кривая
	3910.259
	3910.374
	6
	390
	65
	56.05
	60
	 
	 

	Кривая
	3910.400
	3910.519
	7
	360
	65
	57.01
	60
	 
	 

	Кривая
	3910.926
	3911.265
	3
	800
	85
	80.55
	70
	 
	 

	Кривая
	3912.200
	3912.398
	4
	500
	70
	66.03
	70
	 
	 

	Кривая
	3912.402
	3912.580
	9
	600
	90
	81.05
	70
	 
	 

	Кривая
	3912.628
	3913.135
	7
	400
	70
	66.54
	70
	 
	 

	Кривая
	3913.365
	3913.715
	8
	400
	70
	58.54
	70
	 
	 

	Кривая
	3913.737
	3914.041
	8
	400
	70
	58.54
	70
	 
	 

	Кривая
	3915.453
	3915.610
	1
	2000
	125
	125.26
	70
	 
	 

	Кривая
	3917.020
	3917.412
	7
	530
	80
	74.05
	70
	 
	 

	Кривая
	3917.715
	3918.265
	9
	450
	80
	80.30
	70
	 
	 

	Кривая
	3917.865
	3917.999
	10
	300
	65
	56.53
	60
	 
	 

	Кривая
	3918.018
	3918.219
	7
	330
	60
	45.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3918.404
	3918.605
	7
	830
	100
	92.17
	60
	 
	 

	Кривая
	3918.693
	3919.021
	9
	360
	70
	64.15
	60
	 
	 

	Кривая
	3919.201
	3919.363
	8
	300
	60
	48.03
	60
	 
	 


	Кривая
	3919.640
	3920.025
	6
	600
	80
	67.08
	60
	 
	 

	Кривая
	3920.140
	3920.520
	10
	290
	65
	61.04
	60
	 
	 

	Кривая
	3920.520
	3920.821
	10
	320
	 
	 
	60
	да
	 

	Кривая
	3920.898
	3921.066
	6
	400
	65
	53.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3921.151
	3921.350
	11
	370
	75
	68.65
	60
	 
	 

	Кривая
	3921.350
	3921.552
	9
	480
	80
	70.14
	60
	 
	 

	Кривая
	3921.686
	3922.043
	7
	650
	90
	88.27
	60
	 
	 

	Кривая
	3922.200
	3922.371
	1
	2000
	125
	125.26
	60
	 
	 

	Кривая
	3922.497
	3922.667
	6
	450
	70
	60.92
	60
	 
	 

	Кривая
	3922.734
	3923.257
	7
	460
	75
	71.06
	60
	 
	 

	Кривая
	3926.302
	3926.536
	3
	700
	80
	77.09
	60
	 
	 

	Кривая
	3926.678
	3926.889
	6
	400
	65
	53.54
	60
	 
	 

	Кривая
	3926.916
	3927.282
	8
	250
	55
	44.82
	60
	да
	9

	Кривая
	3927.484
	3927.600
	4
	1300
	115
	114.60
	70
	 
	 

	Кривая
	3927.600
	3927.738
	6
	500
	75
	69.14
	70
	 
	 

	Кривая
	3928.916
	3929.305
	6
	620
	85
	83.26
	70
	 
	 

	Кривая
	3929.759
	3930.351
	7
	500
	75
	60.57
	70
	 
	 

	Кривая
	3930.806
	3931.089
	17
	300
	75
	55.25
	70
	 
	 

	Кривая
	3931.136
	3931.337
	3
	1000
	95
	89.94
	70
	 
	 

	Кривая
	3931.464
	3931.839
	11
	300
	65
	49.10
	70
	да
	12

	Кривая
	3932.243
	3932.469
	6
	400
	65
	53.54
	70
	да
	7

	Кривая
	3932.716
	3932.968
	4
	900
	95
	92.70
	60
	 
	 

	Кривая
	3933.902
	3934.217
	8
	550
	85
	81.85
	60
	 
	 

	Кривая
	3934.583
	3934.787
	9
	260
	60
	57.00
	60
	 
	 

	Кривая
	3934.789
	3934.900
	3
	290
	50
	44.45
	60
	да
	5

	Кривая
	3934.900
	3935.068
	5
	600
	80
	76.23
	60
	 
	 

	Кривая
	3935.331
	3935.853
	4
	1000
	100
	97.18
	60
	 
	 

	Кривая
	3936.126
	3936.411
	5
	600
	80
	76.23
	60
	 
	 

	Кривая
	3938.272
	3938.583
	2
	1500
	110
	101.65
	60
	 
	 

	Кривая
	3941.959
	3942.399
	3
	2000
	135
	129.50
	60
	 
	 

	Кривая
	3946.662
	3947.137
	5
	600
	80
	76.23
	60
	 
	 

	Балыкчи
	3947.175
	3948.683
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.2 Станции 

Общее
Одобренное решение не предусматривает мероприятия внутри станций, а только те, относящиеся к рельсовому пути. 

На железнодорожной линии Бишкек-Балыкчи расположено 17 станций с расстоянием между ними в 37 (самый длинный участок) и 4 км. Их главные функции:

· эксплуатация (пересечение поездов и их последовательное следование);
· место стоянки поездов;
· место стоянки подвижного состава (для обслуживания, маневрирования или для техобслуживания);

· пассажирское обслуживание;
· соединение ответвлений.
Нижеследующая таблица 2.2-1 суммирует положение и расстояние между станциями на участке Балыкчи – Бишкек, граница с Казахстаном.

Таблица 2.2 - 1 Станции на линии Казахская граница – Бишкек - Балыкчи
	Восстановительные работы на участке  Луговая-участок Балыкчи - Казахская граница-участок Балыкчи

	Станции

	 
	Название станций
	Размеры (количество путей)
	Тип станций
	Пикеты центра здания
	Расстояние (км)

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Казахская граница
	
	
	3687.280
	 

	 
	
	
	
	
	16.042

	1
	Каинда
	5
	средняя
	3703.322
	 

	 
	
	
	
	
	14.920

	2
	Кара-Балта
	7
	большая
	3718.242
	 

	 
	
	
	
	
	12.666

	3
	Разъезд-141
	4
	небольшая /нефтянная
	3730.908
	 

	 
	
	
	
	
	9.184

	4
	Беловодская
	6
	большая
	3740.092
	 

	 
	
	
	
	
	15.343

	5
	Шопоково
	5
	средняя
	3755.435
	 

	 
	
	
	
	
	9.777

	6
	Сокулук
	3
	небольшая
	3765.212
	 

	 
	
	
	
	
	10.379

	7
	Бишкек - I
	 
	большая
	3775.591
	 

	 
	
	
	
	
	4.471

	8
	Бишкек- II
	5
	средняя
	3780.062
	 

	 
	
	
	
	
	3.853

	9
	Аламедин
	7
	большая
	3783.915
	 

	 
	
	
	
	
	16.654

	10
	Кант
	6
	большая
	3800.569
	 

	 
	
	
	
	
	18.521

	11
	Ивановка
	5
	средняя
	3819.090
	 

	 
	
	
	
	
	20.478

	12
	Токмак
	11
	большая
	3839.568
	 

	 
	
	
	
	
	31.953

	13
	Быстровка
	5
	средняя
	3871.521
	 

	 
	
	
	
	
	12.815

	14
	Джиль-Арык
	6
	средняя
	3884.336
	 

	 
	
	
	
	
	15.324

	15
	Разъезд-148
	2
	небольшая
	3899.660
	 

	 
	
	
	
	
	37.281

	16
	Каямат-Куркол
	3
	небольшая
	3936.941
	 

	 
	
	
	
	
	10.816

	17
	Балыкчи
	11
	большая
	3947.757
	 

	 
	Конечная станции
	 
	 
	3948.683
	0.926


2.3 Железнодорожные переезды

Вдоль участка  железной дороги Казахская граница-Бишкек-Балыкчи общее количество  железнодорожных переездов составляет 52 .

Система защиты железнодорожного переезда только оснащена оповестительными щитами переезда (светофоры) без шлагбаумов.

Предупредительная сигнальная система – автоматическая: электрическая цепь обнаруживает поезда и активизирует предупредительные указания на железнодорожных переездах.
Обычно, в соответствии с железнодорожными переездами, существуют немощенные пути и ненадлежащие дороги. Мощенная часть железнодорожного переезда обычно сделана из бетонных плит или, реже, из деревянного настила.
Из общего опыта, уровень безопасности, предоставляемый этими устройствами сам по себе недостаточен. В определенном случае на железнодорожной линии Казахская граница -Бишкек - Балыкчи, эта система защиты могла быть оправдана низкой интенсивностью   движения и небольшим объемом дорожных перевозок.
Ниже приводится список расположения железнодорожного переезда:

Таблица 2.3-1
	 
	Линия Казахская граница-Балыкчи
	 

	 
	Железнодорожные переезды
	 

	1
	Ж.д.переезд
	3690.142

	2
	Ж.д.переезд
	3691.960

	3
	Ж.д.переезд
	3698.967

	4
	Ж.д.переезд
	3702.417

	5
	Ж.д.переезд
	3705.425

	6
	Ж.д.переезд
	3712.066

	7
	Ж.д.переезд
	3715.900

	8
	Ж.д.переезд
	3717.088

	9
	Ж.д.переезд
	3720.169

	10
	Ж.д.переезд
	3722.456

	11
	Ж.д.переезд
	3724.100

	12
	Ж.д.переезд
	3726.617

	13
	Ж.д.переезд
	3733.964

	14
	Ж.д.переезд
	3737.029

	15
	Ж.д.переезд
	3739.861

	16
	Ж.д.переезд
	3741.943

	17
	Ж.д.переезд
	3747.418

	18
	Ж.д.переезд
	3756.079

	19
	Ж.д.переезд
	3761.310

	20
	Ж.д.переезд
	3769.560

	21
	Ж.д.переезд
	3771.950

	22
	Ж.д.переезд
	3777.041

	23
	Ж.д.переезд
	3778.094

	24
	Ж.д.переезд
	3779.461

	25
	Ж.д.переезд
	3787.064

	26
	Ж.д.переезд
	3791.261

	27
	Ж.д.переезд
	3799.215

	28
	Ж.д.переезд
	3801.224

	29
	Ж.д.переезд
	3804.717

	30
	Ж.д.переезд
	3807.295

	31
	Ж.д.переезд
	3812.417

	32
	Ж.д.переезд
	3819.522

	33
	Ж.д.переезд
	3826.695

	34
	Ж.д.переезд
	3832.903

	35
	Ж.д.переезд
	3836.792

	36
	Ж.д.переезд
	3838.447

	37
	Ж.д.переезд
	3841.151

	38
	Ж.д.переезд
	3844.947

	39
	Ж.д.переезд
	3848.263

	40
	Ж.д.переезд
	3852.476

	41
	Ж.д.переезд
	3857.771

	42
	Ж.д.переезд
	3864.543

	43
	Ж.д.переезд
	3868.028

	44
	Ж.д.переезд
	3872.189

	45
	Ж.д.переезд
	3876.830

	46
	Ж.д.переезд
	3884.634

	47
	Ж.д.переезд
	3888.891

	48
	Ж.д.переезд
	3892.621

	49
	Ж.д.переезд
	3898.928

	50
	Ж.д.переезд
	3925.116

	51
	Ж.д.переезд
	3938.255

	52
	Ж.д.переезд
	3946.590


2.4 Геология линии 

Главная часть железнодорожной линии, от границы Казахстана до, примерно, станции Джиль-Арык, в основном расположена на плоских областях, представляющих, однако, общий, региональный откос на север, к реке Чу.

Эти области, простирающиеся между территорией Кыргызстана, на юге, и реке Чу, на севере, являются частью обширного южного расширения бассейна данной реки, притока большого внутреннего водного бассейна Иссык-Куль. 

Геологически данные области, главным образом, состоят из неогена моласса и Четвертичного аллювиального конуса и аллювиальных отложений, принесенных  многочисленными горными речками, являющимися притоками реки Чу, с Кыргызской равнины на  север.

Грунтовые воды и водоносные горизонты этих Четвертичных отложений пополняются и атмосферным осадками и речным потоком вод.

Проходя мимо Джиль-Арыка, железная дорога проходит по гористой местности вдоль долины реки Чу до Балыкчи, в западной части озера Иссык-Куль.

На существующей железной дороге не наблюдались какие-либо серьезные технические геологические состояния на участке Казахская граница – Бишкек, и более детальный анализ был выполнен по участку Бишкек - Балыкчи.
Общее геологическое состояние железнодорожного участка Бишкек - Балыкчи было изучено на основе имеющейся геологической карты Кыргызской Республики и наблюдениях, проведенных во время полевого обследования участка. 
Участок можно проанализировать по следующим трём отдельным участкам: 
1. Участок Бишкек – Джиль-Арык

2. Участок Джиль-Арык – Каямат 

3. Участок Каямат – Балыкчи 

1. 
Участок Бишкек – Джиль-Арык

Железнодородная линия проходит в западно-восточном направлении по четвертичной равнинной местности, простирающейся к югу от реки Чу. Равнины состоят из отложений и насыпей аллювия и отложений коллювия из реки Чу и многочисленных рек, стекающих с гор на юге. Отложения аллювия состоят из песка, гравия и гальки различной петрографической природы, а также из слоёв ила и глины. 
2. 
Участок Джиль-Арык – Каямат
За пределами Джиль-Арык линия поворачивает на юг, следуя вдоль русла реки Чу, которая пересекает горную цепь с севера на юг. 

К западу от реки горная цепь имеет широтное направление, переходя в западном направлении в Кыргызскую горную цепь. К востоку от реки направление горной цепи меняется на юго-западное - северо-восточное, переходя в Кунгей-Алатаусскую цепь, на севере озера Иссык-Куль.    

Долина имеет крутые склоны, где скальное основание состоит из слежующих геологических формаций: 

- Третичные осадочные породы (песчаник, конгломераты, карбонаты, мергель и аргиллит)
- Премезозойские осадочные и вулканические породы (песчаник, конгломераты, карбонаты, андезиты, базальт, порфириты, туф)

- Премезозойские интрузивные формации (в основном, пермские гранитные формации). 

Вышеописанные формации плотно расположены и сбиты и, в основном, большая их часть состоит из камней, и часто составляют единое цлое. 

3.
Участок Каямат - Балыкчи

Не доходя до Кожамат/Куркол, река Чу поворачивает на восток и долина значительно расширяется, присоединяясь к равнине Балыкчи, где река опять поварачивает на юг. 

Эта большое, плоское основание долины Чу и сопредельная равнина Балыкчи состоят из отложений аллювия, включая недавние четвертичные насыпи аллювия, состоящие из песка, гравия и гальки, покрывающих скальные основания. 

2.5 Сооружения и дренажи

На всей протяженности  линии Луговая – Балыкчи расположены 3 стальных моста, самый длинный между станцией Джиль-Арык и R148 (см. Таблицу 2.5 - 1 и фотографии) и 132 бетонных моста (см. Таблицу 2.5 - 2)

Таблица 2.5 - 1 Стальные мосты
	Сьальные мосты

	Пролет
	Длина
	Кол-во

	(к)
	(м)
	(к)

	1
	26
	1

	1
	64
	1

	1
	9,8
	1


Table 2.5 – 2 Бетонные мосты

	Бетонные мосты 

	Пролет
	Длина
	Количество

	(к)
	(м)
	(к)

	1
	2,13
	28

	2
	2,13
	1

	1
	4,27
	20

	2
	4,27
	13

	1
	6,40
	8

	2
	6,40
	8

	3
	4,22
	3

	3
	6,40
	1

	2
	8,53
	3

	4
	4,27
	1

	3
	2,53
	1

	1
	8,53
	2

	4
	2,60
	1

	1
	0,50
	2

	3
	8,53
	1

	5
	6,40
	2

	1
	15,80
	1

	3
	7,90
	1

	2
	9,90
	2

	1
	10,00
	1

	1
	11,00
	2

	3
	15,30
	1

	2
	12,50
	1

	3
	10,00
	1

	2
	10,00
	1

	2
	14,00
	1

	1
	3,00
	2

	2
	5,00
	1

	1
	1,00
	4

	3
	7,30
	1

	1
	2,00
	6

	1
	4,00
	6

	1
	6,00
	1

	1
	7,90
	2

	1
	5,00
	1

	2
	7,90
	1

	
	
	132


Количество водопропускных труб, коробок и арочных труб указаны в Таблице 2.5 – 3.

Таблица 2.5 – 3 Водопропускные трубы

	Водопропускные трубы
	
	Коробки водопропускных труб
	
	Арочные трубы

	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	Трубы
	количество
	
	Коробки
	количество
	
	 
	Количество

	(к)
	(к)
	
	(к)
	(к)
	
	 
	(к)

	1
	204
	
	1
	24
	
	 
	164

	2
	28
	
	2
	11
	
	
	

	3
	2
	
	
	
	
	
	

	>3
	2(*)
	
	
	
	
	
	

	(*) 5 и 8 труб
	
	
	
	
	
	


Пять железобетонных мостов нуждаются в восстановительных работах.

После станции Джиль-Арык по направлению к Балыкчи расположен мост, пересекающий левый приток реки Чу, который наглядно показывает некоторые особые проблемы, связанные с последним паводком (см. Рис. 2.5 – 1).

Рис. 2.5 – 1 – Мост после станции Джиль-Арык
[image: image12.jpg]



В месте расположения моста русло реки заполнено свеженанесенными осадочными породами, в то время как береговые откосы, которые на несколько метров выше, прорезаны сквозь наносные террасы четвертичного периода, состоящие из гравия, гальку и битого камня различной породы с изобилием песчано – илистой красноватой составляющей.
Необходимость проведения чистки есть и в русле, и в наносах водотока. Последний паводок повредил один из устоев моста, когда вода вышла за пределы бетонного водовода, идущего с верху по течению от земляной плотины. Водоотстойник этой дамбы полностью заполнен наносными и коллювиальными материалами, намытыми в отстойник; поэтому канал, по всей вероятности предназначенный для водоотстоя в дамбе с функцией управления паводковыми водами, по всей видимости находится в стадии завершения срока службы.

Рис. 2.5 – 2 – Старые железобетонные укрепления вдоль русла реки
[image: image13.jpg]



Второй мост, который нуждается в восстановительных работах, расположен между станциями Кант и Ивановка, пересекает реку Конда, левый приток реки Чу (Рис. 2.5 - 3).

Рис. 2.5 – 3 – Мост на реке Конда
[image: image14.jpg]



Мост имеет схему 2х6м: 2 пролета, каждый из которых оборудован 2 балками по 6 метров.

Опоры моста требуют восстановительных работ; балки в плохом состоянии и нуждаются в замене. Однако береговые устои и основания опор выглядят пригодными для противостояния размыва речной водой за счет существующего каменного покрытия береговых откосов и бетонного водооттвода вдоль русла реки.

Указанные выше мероприятия по восстановлению мостов, необходимы для еще трех мостов, расаоложенных на участке Бишкек – Балыкчи км 3694+10, 3708+5 и 3765+6.
2.6 Противолавинная галерея
На участке Бишкек – Балыкчи между станциями Джиль Арык и Р. 148 расположены две противолавинных галереи.

Строение было составлено с подпорной стеной из железобетонных блоков вдоль пути и столбов, связанных с железобетонными блоками и установленными в раковинах, имеющих размер как и у столбов, с другой стороны пути. Заканчивают строение бетонные плиты, которые образуют покрытие. Связь между столбами и основанием осуществлена по так называемой «стеклянной системе», без арматуры, в то время как рандбалки просто наложены на вершины столбов. 
Стабильность описанных строений необходимо счесть критическим, их достаточно для того, чтобы предохранить железнодорожное полотно от обвалов и падающих камней, но недостаточно для того, чтобы выдержать горризонтальные толчки землетрясения.
Со стороны горы на первую противолавинную галерею, после дождей прошедшей зимой, прошел оползень (см. Рис. 2.6 – 1).

Рисунок 2.6 - 1 – Противолавинная галерея с оползнем на задней части
[image: image15.jpg]



Геологический состав оползня, кажется, состоит из рыхлого красного конгломерата, красной глины и песка, по всей вероятности возраста Неогена (см. Рис. 2.6 – 2).

Очевидно, оползень давит на железбетонную заднюю стену навеса, однако никаких признаков пробоя или разрушений с видимой стороны стены нет. Лужи воды были обнаружены на крыше строения во время посещения (см. Рис. 2.6 – 3), но дренажные колодцы, построенные у той же стены, и как было соощено, глубиной приблизительно 10 м, были сухи. 

Рис. 2.6 - 2 – Подробный вид оползня
[image: image16.jpg]



Рис. 2.6 - 3 – Лужи воды на поверхности оползня
[image: image17.jpg]



Считая ситуацию критической, Консультант настоятельно рекомендует осуществить предупредительные мероприятия против возможности дальнейшего продолжения оползня. Эти мероприятия по возможности должны состоять из следующих работ:

· модернизация уклона за счет снижения укреплений грунта на вершине и по возможности, увеличивая его в устье оползня;
· поверхностные дренажи в области скольжения за счет водоотводных канав соответствующих размеров и наклона для стока дождевых вод;
· дренаж грунтовых вод с использованием глубоких дренажных скважин.
Конструкция второй противолавинной галереи была построена частично и затем приостановлена в связи с недостатками финансирования (см. Рис. 2.6 – 4).

Рассматривая постоянные риски от камнепадов с крутых откосов вверх по склону от железной дороги, строительство данной галереи должно быть срочно завершено.

Общестроительные работы, необходимые для завершения строительства противолавинной галереи, включены в Лот 3.4.
Рис. 2.6 - 4 – Отколовшийся камень наклонился над противолавинной галереей
[image: image18.jpg]



2.7 Карьер
Эксперты Консультанта посетили единственный карьер в Кыргызстане, который находится в процессе эксплуатации и предназначен для производства балласта для нужд железной дороги. Кыргызская железная дорога является собственником данного предприятия и имеет право на его эксплуатацию и разработку.
Карьер расположен недалеко от станции Джиль Арык. Карьерный материал розового цвета, хорошего качества гранитного камня малой и средней грануляции, дробленый в разных направлениях плотными дробильными системами (см. Рис. 2.7 – 1). Дробилка разбивают каменную породу в блоки размером в пределах нескольких дециметров на более чем 1 м3.
Согласно информации, полученной на месте, концессия карьера оценивается на полный объем материала около 100.000 м3, но огромные запасы материала того же качества присутствуют вблизи существующего карьера. 
Рис. 2.7 - 1 – Разрабатываемый гранитный камень
[image: image19.jpg]



Существующий дробильный завод в основном состоит из щековой дробилка для основного дробления разработанного карьерного камня и получения балластного материала, и конусной дробилки для вторичного дробления для получения суббаластного материала.
Рис. 2.7 - 2 – Существующий дробильный завод
[image: image20.jpg]



Каучуковые ленты коныейера на прямых вращающихся цилиндрах переносят материал от одногй дробилки до другой. Между этими двумя дробилками находится фильтровальная станция с барабанными ситами, которая отбирает и разделяет различные материалы. Часть грубого материала (балласт) транспортируется в место складирования конвейерной лентой, а оставшаяся часть передается к вращающейся дробилке второго дробления. Затем после конусной дробилки снова расположена фильтровальная станция, которая выделяет и разделяет материал суббаласти из конечного материала (песок и щебень). Суббаласт затем передается по конвейеру для разделения складируемых площадей.
После предварительного изучения завода и рассмотрения гранитной природы камня, богатого кварцем, можно ожидать высокого качества дробления механизмов; не рассматривая более подробно двигатели различных агрегатов, узлов завода, главным образом подвержены износу:
· оболочка, которая покрывает кулачки щековой дробилки и внутренних деталей поворотной дробилки (молотки и внутренние оболочки);
· каучуковые ленты конвейера;
· прямые вращающиеся цилиндры, главным образом те, что образуют промежуточный канал и после фильтровальной и дробильной станций;
· металлическая сетка фильтровальной системы;
· шариковые подшипники двигателей (дробильной и фильтровальной систем);
· все электрооборудование (электропанели и кабеля);
· колодцы и моющая система (при наличие).
И в конце необходимо отметить, что дробильный завод имеет возможность ежедневно производить 250 м3 материала при ежегодной потребности для содержания железнодорожных путей 12000 м3 материала.   
3. Описание запланированных улучшений 
Предполагаемые работы по восстановлению участка включают:

а.
Общестроительные работы, включающие земляные работы и прокапывание дренажей;

б.
Работы по замене верхнего строения 
в.
Сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
Перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
Общестроительные работы по сооружениям (мосты и сооружения для обеспечения защиты линии от оползней);

е.
Общестроительные работы по восстановлению покрытий некоторых железнодорожных переездов. Если рассматривать железнодорожные переезды, то не предусматривается их закрытие в связи с низким уровнем движения как по железной дороге, так и по пересекаемым автодорогам (в основном – гравийного покрытия).

В нижеприведенной Таблице 3-1 содержится описание различных работ. 
Таблица 3 – 1 – Инфраструктурные работы по восстановлению линии 
	 Код
	РАБОТЫ
	ОПИСАНИЕ

	1A
	Топографическое обследование участка и корректировки существующего профиля и кривых.
	Топографическое обследование должно быть выполнено по длине участка для площади 50 + 50 м вдоль оси существующего пути, разработка картографии существующего уровня, детальная корректировка  профиля и кривых участка. Будет разработан новый план профиля в масштабе 1:1,000 и существующие пересечения участков в масштабе 1:200-1:100 шагом 50 м, отображающий существующие и проектируемые геометрические параметры участка.



	2A
	Разборка полотна.
	Заключается в разборке существующего изношенного пути (рельсы, стыки, шпалы и крепления), транспортировка материалов в места складирования, разборка на старые материалы и материалы вторичного использования (по остаточной ценности). Данная операция будет выполняться согласно принятой методологии: после ручной разборки рельсовых стыков, рельсоукладчик поднимает освобожденные рельсовые решетки, затем специально оборудованным краном демонтирует их и автоматически переносит на передние свободные платформы.

	3A
	Земляные работы.
	После демонтажа рельсовой решетки, съем порядка 50-60 см верхнего слоя насыпи при помощи механизмов (бульдозер с передней лопатой). Обычно, во время данного процесса старый загрязненный балласт и суббалласт (мелкий щебень) распределяется по бокам насыпи для его вторичного использования. В случаях, когда данные работы выполняются на станциях, выбранный верхний слой материала вывозится за пределы и складируется. Под данным пунктом также подразумевается дальнейшее уплотнение верхнего слоя насыпи для увеличения его краев и переформировку верхнего покрытия насыпи.

	4A
	Частичное восстановление боковой части насыпи, распределение и утрамбовка выбранного слоя верхнего материала для увеличения верхней поверхности до 1,0 м с обеих сторон.


	Данный пункт будет применен для тех участков, где определено, что существующая там насыпь частично разрушена и не соответствует типовой призме. Чаще всего балласт съезжает с насыпи по сторонам, при этом снижается сечение призмы, что происходит за счет водной и ветряной эрозии и не защищено дерном. Если этот пункт будет выполняться, материал для него будет браться с материалов, описанных в пункте 3А для тех участков, где он был предусмотрен пунктом 3А, для остальных участков материал будет доставляться или будет выбираться из окружающих ресурсов после предварительной проверки. Для того, чтобы расширить насыпь, существующая разрушенная сторона будет восстановлена пошагово, и дополнительная земля будет добавлена слоями максимум 20-30 см, для того, чтобы иметь возможность уплотнить ее вручную вибро-уплотнительными механизмами.

	5A
	Укладка слоя песчаного гравия толщиной 0,2 м под шпалами (суббаласт)
	После выполнения пункта 4А, на утрамбованный верхний слой насыпи будет уложен слой песчаного гравия (суббаласт), утрамбован и сформирован в правильную форму, согласно типовой поперечной призме.

	6A
	Укладка пути.
	После исполнения пункта 5А, будет прокладываться новый путь (шпалы, крепления и рельсы) с укладкой на слой суббалласта. Данная процедура будет производиться согласно технологии, принятой в данной местности и которая подробно описана на Рисунке, приведенном на следующей странице. Данная система основана на использовании строительно-монтажного поезда, аналогичному поезду для разборки пути, но с противоположными операциями. Локомотив, который находится с хвоста поезда, подает поезд, в котором в голове находится кран, который укладывает рельсовую решетку на слой суббаласта. Затем будут установлены предварительные рельсовые стыки и строительно-монтажный поезд будет следовать по только что уложенным рельсовым решеткам. Укладка пути может быть также выполнена и другими методами, например укладка бесстыкового пути, который предварительно будет уложен с двух сторон существующего пути, а монтажным поездом будут перевозиться только шпалы. Данный второй метод позволяет сократить количество сварных швов, которые будут сделаны на участке и позволяет доставлять шпалы и сваренные рельсы на место укладки отдельно. Первый поезд, который подвозит сваренные рельсы, проходит по пути перед производством работ и укладывает новые рельсы с двух сторон существующего пути, следующий состав демонтирует старую рельсовую решетку, чистит и распределяет балластный слой, укладывает на правильном расстоянии шпалы, и, наконец, устанавливает новые рельсы на шпалы с креплениями. На следующих страницах будут описаны два метода укладки пути со схематическими рисунками. Пкнкт 6А также включает распределение первого слоя балласта, утрамбовку и подъем рельсов на 3 см от конечного уровня.

	7A
	Мгновенная стыковка или термическая сварка рельсов Р65
	Сварка рельсовой решетки посредством мгновенной стыковки или термической сварки. Сварка рельсов должна выполняться согласно строгим техническим условиям, которые будут рассмотрены в следующей фазе обзора.

	8A
	Регулировка механических напряжений бесстыкового пути 
	После сварки рельсов будет производиться регулировка механических напряжений, согласно строгим техническим условиям, которые будут рассмотрены в следующей фазе обзора.

	9A
	Окончательная утрамбовка и выравнивание новой колеи
	Колея, предварительно сваренная и стабилизированная, в данной фазе будет приведена к конечному уровню и выравниванию посредством окончательной подбивки и выравнивания.

	10A
	Очистка балласта на других существующих участках.
	На некоторых участках, где существующий путь будет сохранен, будет произведена очистка балласта. Очистка балласта заключается в очистке существующего слоя и его перераспределения, а также, в случае необходимости, добавления нового балласта. Это может быть выполнено как при помощи механизмов, так и вручную.

	11A
	Утрамбовка выравнивание и рихтовка остальных участков с бесстыковым путем.
	На всем протяжении участков, где будет сохранено текущее состояние пути, будет произведена утрамбовка, рихтовка и выравнивание для окончательного выравнивания трассы.

	13A
	Рытье канав.
	Для предотвращения водной эрозии и просадки насыпи, водные дренажи должны быть очищены, кюветы насыпи должны быть прорыты при их отсутствии. Вообще, для канав не требуется дополнительного слоя бетона. Канава с трапецией 0.5-0.5-0.5 имеет объем 0,5м3/м.

	14A
	Дорожное покрытие на железнодорожных переездах.
	Данный пункт касается восстановления только дорожного покрытия на железнодорожных переездах. По предварительной оценке, каждый железнодорожный переезд имеет площадь приблизительно 50 на 10 м.

	22A
	Замена мостовых балок
	Замена балок и основных плит

	23A
	Обслуживание опор и береговых устоев
	Восстановление железобетонных строений, работы по каменной кладке и установке камней на береговых устоях 

	26A
	Строительство противооползневой галереи 
	Завершение строительства противооползневой галереи и мероприятия по усовершенствованию существующий секций: соединение плинтуса с железобетонным основанием и производство того же с вершинами столбов.

	27A
	Восстановление карьера 
	Модернизация балластного карьера до возможностей производства продукции в объеме, необходимом для восстановления Кыргызской железной дороги.


Принятый вариант по технико-экономическому обоснованию предполагает, что все работы (кроме больших строительных работ по мостам и сооружениям для обеспечения защиты линии от оползней) будут, в основном, осуществляться силами Кыргызской железной дороги во время внеочередных работ по обслуживанию, что может иметь место после приобретения материалов, машин и заводов. 

Поэтому, были рассмотрены четыре лота для международных торгов: 

- Лот 3.1 – Закупка машин 

- Лот 3.2 – Приобретение материалов по верхнему строению  
- Лот 3.3 – Приобретение завода по производству шпал  
- Лот 3.4 – Общестроительные работы 

Лот 3.4 также включает восстановление карьера для балласта, расположенного около станции Джиль-Арык, для обеспечения необходимого уровня производительности и увеличение производства, требуемого для восстановления железнодорожной колеи. 

Лоты 3.1 и 3.2 включают приобретение тех материалов и машин, которые необходимы для восстановительных работ, осуществляемых самой Кыргызской железной дорогой. Лот 3.3 подразумевает приобретение завода по производству шпал, а Лот 3.4 относится к общестроительным работам (восстановление мостов, карьеров, сооружений для обеспечения защиты линии от оползней). Два последних лота будут осуществляться Подрядчиком по контракту «под ключ» и проектно-строительные работы.

Так как работы будут, в основном, осуществляться силами Кыргызской железной дороги во время внеочередных работ по обслуживанию, то для таких обслуживающих мероприятий не требуется подготовка более детальной методологии работ, а стандарты материалов должным образом описаны в Технической Спецификации по Лоту 3.2 (Приобретение материалов по верхнему строению). 

Консультант посчитал важным разработать более детальную методологию осуществления, используя, по мере возможности, европейскую методологию или сравнивая европейскую методологию с методологией СНГ. 
3.1 Методы для  укладки пути (Верхнее строение пути)

3.1.1 Метод 1

С целью осуществления данных работ при помощи тяжелой техники ниже приводится   описание процедур работ, обычно используемой в Европе (смотри также Рисунок 3.1.1-1 на следующей странице).

Рисунок 3.1.1-1  
[image: image21.wmf]positioner

5) The positioner put the auxiliary rails on the concrete sleepers to form the new track.

4) The gantry cranes lay down the concrete sleepers

demolished panels

ballast train

tamping machine

profiler

1)New rails are laid down along track to be first used as service track for gantry cranes.

3) The gantry cranes dismantle the first panel, previonsly disjointed.

2) Normal composition of work train.

demolished panels

OLD TRACK

wagons to be loaded with demolished panels

NEW RAILS

(service track)

concrete sleepers

gantry cranes

beam

aseiliary rails

1000m

METHODOLOGY 1 FOR TRACK REPLACEMENT

NEW TRACK

25m


Предварительные мероприятия

I. бруски рельсов  P65 длиной в 25 м свариваются в решетки 100÷125 м и складируются,

II. длинные бруски рельсов  P65 загружаются на платформы. Транспортируются и укладываются на линии с обеих сторон существующей колеи, расположенной и соединенной для использования изначально в качестве обслуживающей колеи для портальных подъемных кранов,

Мероприятия, которые дожны осуществляться  в один и тот же день

III. рабочий поезд прибывает  в начало рельсовой нитки, которая по графику должна быть разобрана и восстановлена, используя рельсы Р65 на бетонных шпалах (в этом случае средняя протяженность данной нитки пути составляет 600 м в день). Рабочий поезд сформирован из:

· платформ, загруженных 2 само-передвигающимися портальными кранами и вспомогательной консоли;

· платформ, загруженных демонтированными решетками (плетями) длиной 25 м.;

· платформ, загруженных бетонными шпалами для укладки.

IV. Портальные подъемные краны и вспомогательная консоль, разгружаемые с платформ, двигаются вдоль маневрового пути, останавливаются  соответственно напротив первой решетки длиной 25 м, предварительно разъединенной от смежной, поднимают ее, возвращаясь обратно вдоль поезда, разгружают решетку на вагон-платформу без бортов; данная операция повторяется до полного демонтирования, предусмотренной графиком длины пути (смотри также пункт 2A);

V. Начинается и продолжается выемка существующих материалов до достижения проектной глубины (смотри также пункт  3A);

VI. гравийно-песчаный материал распределяется на поверхности между обслуживающими рельсами, а затем утрамбовывается (смотри также пункт  5A);

VII. портальные подъемные краны посредством вспомогательной консоли поднимают бетонные шпалы с платформ вагонов, передвигаются по маневровому пути и укладывают  в два этапа бетонные шпалы на гравийно-песчаный слой (расстояние между осями шпал = 0,54 cm, то есть должно быть уложено 1840 шпал на км) пока не будет уложена вся длина разобранной нитки; на этом этапе Подрядчик должен использовать опорные вехи для размещения  перегонов пути, чтобы избежать неправильную пригонку на дальнейшем этапе;

VIII. портальные подъемные краны и консоль перезагружаются на своих вагонах,

После размещения полиэтиленовых подкладок в гнезде шпалы для размещения рельсовой прокладки, используя небольшую машину, которая называется “позиционер”, укладываются и закрепляются рельсы Р65, формируя маневровый путь до  этапа, когда они встанут в свое определенное положение на бетонные шпалы; на этом этапе будут вставлены 50% креплений, стыки должны буть закреплены дополнительными болтами.

Новая колея должна быть утрамбована, выровнена и отрихтована вручную и/ или используя шпалоподбивочную машину, а затем пущена в эксплуатацию для прохождения поездов с временной ограниченной скоростью  10 км/ч,

Мероприятия, которые будут выполнены на следующем этапе
IX. длинные бруски свариваются длиной 400 м (временная секция); Подрядчик может произвести мгновенную стыковку или «термическую» сварку,

X. завершаются работы по выемке и гравийно-песчаному слою на обеих внешних сторонах,

XI. распределяется около  1 м3   балласта и производится подъем колеи на   0,20 см, используя шпалоподбивочную машину и домкраты,

XII. производится засыпка дополнительного количества балласта и колея  поднимается до проектного уровня 0÷20,

XIII. во время распределения дополнительного балласта, подъемочных и подбивочных работ,  профиль призмы балласта должен быть отрегулирован «профилером», оборудованным щеткой для очистки колеи,

XIV. перед окончательным подъемом, выпрямлением и рихтовки колеи, Подрядчик должен произвести регулировку механического напряжения рельсов, формирование бесстыковых рельсовых путей, подогнать температурные швы и закрепить 100%  креплений.

XV. Должна быть выполнена окончательная утрамбовка всей колеи, используя тяжелые шпалоподбивочные машины, не менее 60 дней после того, как все работы, описанные в вышеупомянутых параграфах, были успешно завершены. На этом этапе должно быть осуществлено окончательное профилирование участка.

3.1.2 Метод  2

Для осуществления данных работ при помощи тяжелой техники ниже приводится описание процедуры, обычно используемой в странах СНГ (Рисунок 4.1.2-1, Рисунок 4.1.2-2, Таблица 4.1.2-1):
Рис 3.1.2 – 1 Основной график производства работ при капитальном ремонте пути.
[image: image22.jpg]



1 - подготовка к зарядке и разрядке ЩОМД; 2 - оформление закрытия перегона; 3 - подготовка к разборке; 4 - зарядка и разрядка ЩОМД; 5 - очистка щебня; 6 - выправка пути; 7 - разболчивание стыков; 8 - разборка пути; 9 - планировка щебня; 10 - укладка пути; 11 - сболчивание стыков; 12 - установка инвентарных противоугонов; 13 - постановка пути на ось; 14 - выгрузка щебня; 15 - выправка пути машиной ВПО-3000; 16 - оборудование изолирующих стыков; 17 и 19 - перестановка противоугонов; 18 - устройство отвода; 20 - выправка пути; 21 - рихтовка; 22 - оправка призмы.

Следующая таблица содержит детализированную потребность во времени каждой фазы производства работ.

Таблица 3.1.2 – 1 График основных операционных работ
	N.


	Название операций
	Запланированное время

	
	
	Длительность

(мин)
	Окончание 

операции, 

часы и минуты

	
	Проход последнего графикового поезда на станцию
	
	10.40

	
	Работа разборочного поезда
	
	

	1
	Следование к месту работ
	15
	10.50

	2
	Приведение в рабочее состояние
	8
	10.58

	3
	Разборка первого пакета (начало работы щебнеочистительной машины
	12
	11.10

	4
	Разборка второго пакета
	12
	11.22

	5
	То же, третьего и т.д.
	12
	11.34

	22
	Разборка двадцатого пакета
	12
	14.58

	23
	Приведение в транспортное положение
	12
	15.10

	24
	Отправление разборочного поезда
	5
	15.15

	
	Работа щебнеочистительной машины
	
	

	1
	Заезд на путь
	5
	11.15

	2
	Очистка щебня на первом участке протяженностью 50 м (начало укладки пути)
	5
	11.20

	3
	Окончание очистки щебня
	225
	15.00

	4
	Сход с пути
	5
	15.05

	
	Работа укладочного поезда
	
	

	1
	Следование к месту работ
	20
	11.10

	2
	Приведение крана в рабочее положение (начало укладки
	10
	11.20

	3
	Укладка первого пакета
	12
	11.32

	4
	То же, второго и т.д.
	12
	11.44

	22
	Укладка двадцатого пакета
	12
	15.20

	23
	Устройство отвода приведения крана в транспортное положение
	10
	15.30

	24
	Отправление на станцию
	3
	15.33

	
	Работа хопперов-дозаторов
	
	

	1
	Следование к месту работ спаренной вертушки из 40 хопперов-дозаторов (начало выгрузки)
	15
	13.00

	2
	Выгрузка балласта во время укладки пути
	
	15.20

	3
	Выгрузка после укладки пути
	
	15.35

	4
	Отправление вертушки на станцию
	
	15.40

	
	Работа машины ВПО-3000
	
	

	1
	Следование к месту работ
	15
	13.35

	2
	Зарядка
	5
	13.40

	3
	Работа машины во время выгрузки щебня
	
	15.40

	4
	Окончание выправки пути
	
	15.55

	5
	Разрядка машины и отправление на станцию
	5
	16.00

	
	Работа хопперов-дозаторов
	
	

	1
	Следование к месту работ
	15
	14.00

	2
	Выгрузка балласта
	
	16.15

	3
	Отправление вертушки на станцию
	
	16.20

	4
	Время закрытия перегона
	с 10 ч. 40 мин. до 16 ч. 4 0 мин.


Рис. 3.1.2 – 2 Цикл замены существующего верхнего строения пути

[image: image23.wmf]MPD

X-D

T

1

1 - 

разборочный поезд

; 2 - 

укладочный поезд

; T - 

тепловоз

;    

MPD - 

моторная платформа

; YK - 

укладочный кран

; BMC - 

балластоочистительная машина

; XD - 

хоппер-дозатор

; BPO - 

выправочно-подбивочно-отделочная машина

. 

BPO

YK

T

BMC

YK

X-D

T

MPD

2

MPD

T



Предварительные мероприятия
I. На станции недалеко от строительного участка подготавливаются решетки (плети) бетонных шпал длиной в 25 метров, прикрепленные к рельсам Р65, и которые загружаются на  укладочный поезд,

II. Поезд по разборке и укладочный поезд (загруженные  новыми плетями для укладки) прибывшие с одной из смежных станций размещают по обе стороны  первую решетку, которая должна быть разобрана; каждый поезд имеет кран, размещенный последовательно в своем составе и  способный работать на стороне данной решетки,

III. подъемный кран поезда по разборке поднимает первую решетку, с которой предварительно были сняты болты, и,  двигаясь в обратном направлении, укладывают решетку на мобильное устройство под краном на платформу вагона; данная операция повторяется в соответствии с возможностями высоты крана, после чего поезд перемещается в последовательные позиции по мере разборки других решеток, 

IV. мобильное устройство, при помощи троса лебедки передвигает на роликах решетки и складывает их в вагоны, находящиеся недалеко с целью их разборки и складирования,

V. на разобранной нитке, начинаются работы по выемке грунта, используя балластно-очистительную машину, автогрейдер, пневмокаток, нивелировочную машину для  подготовки и строительства нового гравийно-песчаного слоя, если это предусматривается проектом, и/ или выравниванию призмы балласта,

VI. подъемный кран шпалоукладочной машины укладывает новые решетки длиной 25 м, состоящие из рельсов Р65, закрепленных на бетонных шпалах и временно соединенных  в плети.
Мероприятия, которые будут выполнены на следующем этапе:

VII. новый балласт будет распределен вдоль колеи, и шпалоподбивочная машина начнет утрамбовывать балласт и поднимать рельсы до проектного уровня в 2÷3см,

VIII. рельсы свариваются в бруски длиной 800 м и используются старогодние временные соединения,

IX. во время распределения дополнительного балласта, подъемочных и подбивочных работ, призма балласта должна быть отрегулирована «профилером», оборудованной щеткой для очистки колеи,

X. перед окончательным подъемом, спрямлении и выравнивании колеи,  Подрядчик должен выполнить регулировку механического напряжения рельсов, формирование бесстыкового рельсового пути,  также отрегулировать температурные швы и закрепить 100% креплений.

XI. Должна быть выполнена финальная утрамбовка всей колеи, используя тяжелую шпалоподбивочную машину, не менее 60 дней после успешного завершения работ, описанных в вышеупомянутых параграфах.  На этом этапе должно  также быть  осуществлено окончательное профилирование линии участка.

3.2 Методика для сварки колеи

Согласно собранной информации,  по традиции в странах СНГ принято производить сварку рельс не на площадке, а в мастерских. Поэтому длина рассматриваемой  секции довольна ограничена транспортными  возможностями (до  800 м длины сваренных брусков).

Европейский опыт доказывает, что сварка рельс может быть произведена на площадке одним из двух методов:

· Термический способ
· Электрический способ
3.2.1 Термическая сварка

Тип -  термическая сварка должны быть “мгновенным” типом с сборными мульдами  и кислородом, активизирующим предварительное нагревание.

Материал и Оборудование – Мульды должны быть изготовлены заводским способом и подходящими для рельсов Р65; они должны храниться в поставляемых картонных коробках.

Сварочные расходные материалы должны  подходить для сварки с обычными сварочными зазорами рельс Р65 в мастерской или на участке.

Они должны быть упакованы в запечатанных мешках, на которых набиты специальные данные: тип сварки (мгновенная”), тип рельсов и стали. Не разрешается использовать сварочные расходные материалы, чья упаковка была нарушена, и  никакие  сварочные расходные материалы  не должны быть эмпирически добавлены или удалены. Если это будет необходимо, в определенных случаях, признанных Инженером как неизбежное,   возможно произвести сварку с более широкими зазорами, чем это определено, с  использованием  соответствующих сварочных расходных материалов.

Предварительное нагревание должно быть выполнено посредством подходящей  пропано-кислородной горелки.

Должны быть предприняты особые меры предосторожности при хранении материала; сварочные расходные материалы и мульды должны храниться в сухом помещении подальше от воспламеняющихся веществ; кислородные баллоны и бутылки с пропаном должны храниться в изолированных помещениях  отдельно друг от друга. Сварочное оборудование может храниться в помещении, где хранятся сварочные расходные материалы и мульды.

Эксплуатационные процедуры – Зазор между концами рельс при сварке должен быть между 15 и 16 мм или как определено изготовителем сварочных расходных материалов.  

Концы рельсов должны быть совершено спрямлены, как в горизонтальном, так и вертикальном плане. Для компенсации понижения из-за теплового сокращения, две секции концов рельсов должны быть подняты на 1 мм. Выравнивание должно быть произведено во время сварки, вставляя стальные клинья. Концы рельсов должны быть зачищены проволочной щеткой и любая влажность убирается при помощи горелки.

Литье сварки  нельзя лить непосредственно в мульду, а производить через карман литья. Шлак должен быть собран в соответствующей коробке.

Горелка должна быть точно направлена на сварочный зазор и помещена отверстием на 40 мм выше поверхности катания рельса.

Во время предварительного нагревания, кислород и давление пропана должны быть соответственно 5 кг/см2 и 0.5 кг/см2, предварительное нагревание должно длиться не менее 6 минут.

Вышеупомянутые данные рекомендательные и должны быть соответствующими, при этом, не освобождая Подрядчика от ответственности за правильное выполнение сварок.

Процедуры для последующих действий, начиная от воспламенения  до удаления из мульд, зависят от опыта рабочего и его навыков.

Головка подачи может быть удалена молотком и долотом или гидравлическим прессом, оборудованным подходящим зубилом. Обработка зубилом не должна завершаться удалением материала от существенной части сварок.

Боковые поверхности и поверхности катания рельсов должны быть отшлифованы посредством подходящего шлифовального механизма до обычного профиля рельса.
На оставшихся частях секции рельса  может допускаться присутствие наплавленного валика сварного шва, оставшегося после зачистки, после удаления питающей головки и других излишних частей сваренного литья, сварные стыки должны быть очищены проволочной щеткой и покрыты противокоррозийной краской  20 см в длину .

Испытание  и контроль образца:
I. Мульды: визуальный осмотр целостности должен быть выполнен на образцах  в количестве 4%   от каждой партии сварочных мульд.

II. Расходные материалы: два образца, выбранные Инженером, должны быть взяты от каждой партии, и должны быть произведены две сварки на двух парах рельсовой секции, каждая 0,75 м длиной для получения двух образцов со сваренным стыком.

III. Испытание на изгиб: пробы должны быть подвержены испытанию на изгиб в соответствии со следующей схемой:


[image: image24.wmf]~1500

1000

460

P

Ñâàðíîé øîâ

Îñíîâàíèå

Ãîëîâêà


Нагрузка Р должна медленно увеличиваться от 0 до 40 тонн, непрерывно регистрируя отклонения от срединной части. При максимальной нагрузке не должны появляться ни трещины, ни изломы.   После удаления нагрузки должна быть измерена остаточная постоянная деформация спустя час после испытания.

IV. Внутренние секции: необходимо вырезать один образец по центру  сварки вдоль плоскости, перпендикулярной продольной оси, а затем вдоль плоскости, симметричной рельсовым секциям. Необходимо снять серные отпечатки профиля.  При осмотре не допускается наличие выколов, внутреннего повреждения или рыхлости.  По абсолютному усмотрению Инженера, допускается легкая степень рыхлости внутри шейки и головки рельсов. 

V. Твердость по Бринеллю: необходимо определить твердость в продольном сечении на глубину 5мм на расстоянии свыше 300 мм. Твердость по Бринеллю должна быть в диапазоне от 20 единиц меньше до 40 единиц больше, чем те, которые были получены при измерении   стали первоначальных рельс. Испытание на твердость должно быть выполнено со стальным шариком  диаметром 10 мм, прижатого к стали с повышением нагрузки от 0 до 3000 dN  в течение 30 секунд. Интервалы между местами воздействия должны составлять 10 мм.

VI. Прочие испытания: по требованию Инженера могут быть проведены любые прочие испытания с целью определения качества материала, используемого для термической сварки.  В случае неудовлетворительных результатов сварка  не принимается.

Контроль и испытания предприятия-изготовителя

Каждая партия  поставки сварочных материалов должна сопровождаться  Сертификатом,  выданным официальным  проверяющим учреждением страны производителя, в котором  должны быть отражены результаты нижеследующих испытаний, выполненных на рельсовом отрезке, сваренном с одной из частей поставки при соблюдении  тех же процедур, данных в общих чертах выше. 
· Испытания на изгиб (смотри предыдущий  параграф  III)
· Твердость по Бринеллю (смотри предыдущий параграф IV)

· Серные отпечатки профиля и
· Химический анализ, который должен показать содержание S и P, не превышающих по отдельности  0.05% и вместе 0.09%.

Систематический контроль сварки
Должны быть выполнены следующие осмотры  сварки, выполненные в цехе или на участке:

· Визуальный осмотр -  для  выпрямления и выравнивания сварного стыка  должна использоваться совершенно прямая линейка длиной 1,0 м, с точностью до 1/10 на  1мм; осмотр производится по длине свыше 1м в центре сварки, и количество дефектов не должно превышать указанные на чертеже L1.4-15 в прилагаемой Тендерной документации,

а) визуальные осмотры на целостность сварки,

б) проверка ультразвуком посредством специального аппарата, работающего на частоте  выше 3 MHz 

3.2.2 Электрическая  термическая сварка

Рельсо-сварочный аппарат
Сварка производится рельсо-сварочным аппаратом, который  может быть использован или на колее  участка или на территории станции.

Сварочная головка должна подходить для сварки рельс Р65 и выполнять следующие функции:

· захватить концы рельс на достаточную длину для обеспечения хорошего выравнивания, и  держать их натянутыми с большим  усилием во время всего процесса сварки,
· нагревать  концы рельс до состояния  стыковой сварки ,

· стыковая сварка концов рельс с необходимой силой,

· механическая очистка сварного шва,

· хорошая спрямленность и состояние рельса  на стыках.

Весь сварочный процесс должен быть автоматическим без вмешательства операторов(сварщиков), чья работа должна состоять в подготовке рельсов, очистке сварного шва и отделке головок рельсов.

После механической зачистке сварного шва, необходимо отшлифовать поверхность шлифовальной машиной, как это требуется при выполнении термической сварки.

Для приемки сварок, сварочная машина должна быть оборудована специальным аппаратом, регистрирующим следующие данные любой сварки:

· текущее поглощение,

· сокращение рельса из-за металлического сплава,

· ударная сила сварочной головки.

Если регистрирующее устройство вышло из строя, не разрешается никаких сварочных работ.

Контроль и испытание образца
Перед началом работ Подрядчик должен отобрать два образца сварных стыков, выполненных сварочным аппаратом, который он планирует использовать в своей работе. Образцы должны иметь те же самые характеристики, как и те,  выполненные термической сваркой. Образцы должны  подвергнуться следующей проверке и испытаниям:

· визуальная проверка металлической линейкой 1 м длиной тех же самых  характеристик, которые используются при проверке  термической сварки,

· испытание на изгиб, как и при проверке термической сварки,

· внутренние секции, как и при проверке  термической сварки,

· проверка твердости по Бринеллю, как и при проверке термической сварки.

Если результаты проверок и испытаний удовлетворительные и соответствуют требованиям спецификаций,  аппарат может быть принят. В противном случае, Подрядчик должен отрегулировать аппарат и повторить испытания, пока не будут получены удовлетворительные результаты. В случае, если Подрядчик не получит результатов, соответствующих спецификациям, аппарат будет забракован.

Систематический  контроль и испытания

Каждая термическая сварка должна подвергаться:

a. визуальному осмотру, как установлено для термической сварки;

b. проверка целостности.

3.2.3 Формирование бесстыкового рельсового пути

Цель формирования бесстыковых рельсовых путей состоит в том, чтобы устранить все стыки и создать на рельсах  равномерные условия температурного напряжения во избежание температурного расширения(регулировка напряжения). Температура, при котрой формируется бесстыковый рельсовый путь, называется нейтральной температурой (нулевое напряжение во всех точках рельса), в дальнейшем обозначаемое как НТ.

Нельзя формировать какой-либо бесстыковый рельсовый путь на кривых с радиусом ниже 350 м и на станциях, где они будут сформированы согласно инструкциям Инженера.

На линиях, оборудованных Автоматическим Блоком, бесстыковый рельсовый путь будет прерываться в соответствии с сигнализацией, и должен быть установлен изолированный стык  для коррекции работы цепи колеи; должны быть образованы две нитки в оба направления  12,5 м длиной, используя два дополнительных обычных стыка.

Бесстыковый рельсовый путь должен быть сформирован при НТ.  Условия для получения НТ могут быть созданы или естественным или искусственным путем, т.е. естественным нагреванием или с использованием  тензоров.

Необходимо следить за температурой рельса в течении хотя бы одного года, и НТ находится в диапазоне + 7 oC -3 oC средней температуры.  Инженер устанавливает НТ в начале работ.

Подрядчик должен иметь  в наличии специальные термометры для рельс, подходящие для измерения температуры рельса в пределах 1 oC.

Формирование бесстыкового рельсового пути должно иметь место в те дни, когда рельс достигает НТ естественным путем и вероятно НТ останется неизменным в пределах ± 3 oC  в течение всего периода данной работы по формированию пути. Если эти условия не соблюдены, работу необходимо приостановить.

На  временной секции (смотри параграф IX пункта 6A, Строительство линии),  36 м длины  в центральной зоне определяются как  центральные нитки пути.

Бесстыковый рельсовый путь формируется путем сварки двух смежных временных полу-секций посредством нижеследующих операций:

I. разборка креплений на всех шпалах, кроме зон центральной нитки пути смежных временных полусекций,

II. разборка временного стыка между двумя временными полусекциями,

III. подъем рельса посредством штабелирования, начиная со стыка с центральной ниткой пути и вставляя каждые 9 м катковые опоры в  вырезы в шпале для размещения рельсовых прокладок после того, как будут удалены полиэтиленовые прокладки; должны быть установлены катковые опоры не менее 20 мм диаметром с их  осями перпендикулярно к рельсу,

IV. вибрация  удара деревянной колотушки приводит к расширению, и убирает любые помехи  к распространению тепловой энергии,

V. нарезка тонких пластин на концах рельса позволяет свободному расширению временной полусекции; это необходимо, когда выполнено  ее формирование при температуре ниже НТ. В случае, если временная полусекция формировалась при температуре выше НТ, должен быть вставлен уравнительный рельс для заполнения зазора при тепловом сжатии. Длина уравнительного рельса  должна быть  не менее 3 м.  Уравнительный рельс должен быть приварен к обоим временным концам секций,

VI. достигнув НТ в пределах ± 3 oC, формируются сварные зазоры, быстро удаляя катковые опоры(начиная с центральной нитки пути), вновь устанавливая до этого  убранные полиэтиленовые прокладки, 

VII. сборка креплений, начиная со стыков по направлению к центральной нитке, первые  40 шпал и затем  каждая шпала из последующих трех,

VIII. сварка стыка,

IX. во время сварки, завершить сборку креплений,

X. сразу же после завершения термической сварки,  демонтаж креплений  стыка  46 шпал по обеим сторонам  для теплового сжатия сварки по длине рельса не менее 12 м на каждой стороне,

XI. после одного часа сборка крплений, демонтированных в шаге X.

Натяжение рельс 

Где  невозможно формирование бесстыкового рельсового пути естественным нагреванием, может потребоваться использование рельсового тензора.

Тензоры должны быть спроектированы для выполнения термических сварок и создания силы напряжения  в 60 тонн, не повреждая рельсы. 

Регулировка напряжения и формирование бесстыкового рельсового пути не разрешается при температуре ниже  + 10 oC.

Когда используется натяжение рельсов, должны быть выполнены нижеследующие операции после применения рельсового термометра:

1. также , как в пункте I,

2. также , как в пункте II,

3. также , как в пункте III,

4. также , как в пункте IV,

5. прикрепление ссылочных данных на подошву рельса на концах двух временных полусекций, запись температуры рельса, расчет  удлинения, которое может появиться в двух временных полусекциях, умножение 0,000012 на длину двух временных полусекций и разница между НТ и зарегистрированной температуры рельса,

6. применение талрепов, пока не будет получено расчетное удлинение рельса, которое проверяется по ссылочным данным, вибрация рельса  ударами деревянной колотушки, чтобы способствовать удлинению и при этом убрать все помехи,

7. нарезка тонких пластин   на концах рельсов для удлинения,

8. когда достигается расчетное удлинение, быстро убрать катковые опоры, начиная с центральной нитки и вновь произвести сборку резиновых накладок,

9. сборка креплений, начиная со стыков по направлению к центральной нитке,

10. сварка стыка, продолжение натяжения рельса до 3 минут после термической сварки для компенсации напряжения сварных сокращений во время остывания сварки,

11. ослабление и удаление талрепов 10 минут спустя сварки,

12. разборка и немедленная новая сборка креплений 45 шпал по обеим сторонам сварки

3.3 Метод замены мостовых балок и восстановления мостов 
Замена мостовых балок 
В данном случае речь идёт о ремонте только 5 мостов и Лот 3.4 необходимо предоставить строительному подрядчику на основе контракта по проектированию и строительным работам. Таким образом, строительный подрядчик несёт ответственность за метод замены мостовых балок. 

Поэтому, нижеследующее необходимо принять как рекомендацию и необхоимо учесть, что речь идёт о замене малого количества балок (только 5 мостов) при наличии большого количества машин.
Метод замены балок должен соответствовать методу, используемому в СНГ. Нижеследующим приводится его описание.
Чертёж L.3.4–1 в прилагаемой Тендерной Документации по Лоту 3.4 (Приложение D) описывает метод замены балок моста с тремя пролётами.

В данном случае, работа состоит из двух этапов:

· 1 этап – замена первых двух пролётов 
· 2 этап – замена третьего пролёта 
Для мостов с двумя пролётами (что наиболее часто встречается на линии) работа ограничивается однимм этапом.
Выполняемые работы требуют наличия специального типового поезда с двумя дизельными локомотивами на концах, вагон-платформу для балок, кран (EDK-1000), включая вагон-платформу для поддержки/транспортировки стрелы крана, полувагон для балласта. 
Этап 1
Выполняемые работы требуют окно в 8 часов и 20 минут:

1. Закрытие линии и рабочий поезд покидает станцию полностью загруженным;

2. Поезд подъезжает к мосту;

3. Стрела крана освобождается и поезд делится на две части, где каждая из них распологается на двух противоположных подъездах к мосту;

4. Балласт, шпалы и рельсы удаляются с двух пролётов, которые подлежат замене, и складываются ближе к крану;

5. Кран удаляет старые балки с ближайшего пролёта, временно складывает их в сторону, заменяет старые балки новыми;

6. Кран выполняет подобную операцию с центральным пролётом;

7. Балласт, шпалы и рельсы заменяются;

8. Старые структуры собираются и загружаются в поезд;

9. Локомотив N° 2 толкает платформу, чтобы стрела крана и полувагон опять объединились в один поезд;

10. Стрела крана фиксируется в позиции поддержки/транспортировки;

11. Поезд приезжает на станцию;

12. Линия открыта для перевозок.

Этап 2
Выполняемые работы требуют окно в 5 часов и 30 минут, операции, в основном, те же самые, но заменяются балки только одного пролёта. Естественно, этот этап не нужен для мостов с двумя пролётами и менее.
Замена балок должна происходить до сварки рельсов в длинные плети.

Обеспечение балками и соответсвующим оборудованием включено. Все они должны соответствовать проектному стандарту Ленгипротрансмост № 557, 1969 (см. Рисунок 3.3.1 - 1).

Рисунок 3.3.1 - 1


[image: image25.wmf]400

70

70

540

140

100

40

Основные характеристики тротуарной 

плиты

P-2

P-5

Код 

элемента

173

 

x

 

54

 

x

 

15

V-25

0.058

0.145

8.5

3.0

0.175

208 

x

 

54

 

x

 

15

0.07

V-25

10

3.7

Вес, т

Основные 

размеры 

элемента,

см

Марка 

бетона

Объем 

бетона, 

м

3

Бетон

Класс 

арма-

туры

A I, 

кг

Класс 

арма-

туры

A II, 

кг

Арматурная сталь

50

440

50

1.02

780

4180

Основные характеристики одного пролета

Высота 

строения от 

головки 

рельса до 

каменного 

основания, м

6.0

5.4

рас-

четный 

пролет 

Lp, м

общая

длина

металлическая 

консоль

20

1300

1300

780

Троту-

арная

плита

14.1

тротуарная 

плита

10.3

V-25

0.4

9.7

1.59

0.57

2.16

Основание 

пролета

Вес одного 

блока с 

изоляцией, 

т

Объем бетона

, 

м

Всего

Балка

Марка 

бетона

A I

A II

Всего

Вес арматуры,

 

т

3

Пролет

150

450

балласт

мостовой 

настил

тротуарная 

плита


Гидроизоляция пластов балласта 
Проолжительность жизни пролётных строений железобетонных мостов зависит, в большой степени, от состояния гидроизоляции и быстрый отход воды из пластов балласта и других поверхностей пролётных строений мостов..

Структура гидроизоляции поверхности состоит из подготовительной изоляции и защитных слоёв. (см. Рисунок 3.3.1 - 2).

Рисунок 3.3.1 – 2

[image: image26.wmf]3

150

5

5

3

150

a - 

план гидроизоляции

;

b - 

гидроизоляция блока пролета

;

c - 

гидроизоляция с внешней стороны

;

d - 

гидроизоляция с внутренней стороны

;

e - 

дренажная труба

     

1 - 

покрытие

;

     

2 - 

металлическая сетка

;

     

3 - 

битумная мастика

;

     

4 - 

стекловолоконная структура и т.д

.

     

5 - 

первичный слой асфальта

;

     

6 - 

бетон избыточных призм

;

     

7 - 

труба

;

     

8 - 

колоколообразная труба

;

     

9 - 

зажим стакана

;

     

10 - 

покрытие

;

     

11 - 

колпак

, 

заполненный битумной 

мастикой 

(

или эпоксидной смолой

).

1

5

Перекрытие деформационных швов

30

120

250

2

3

4

250

1 - 

предварительный слой

2 - 

гидроизоляция;

3 - 

покрытие;

4 - 

металлическая пластина 

-

 =4 - 6 мм;

5 -

 

прут d=12 мм, l=150 мм.

7

8

d=144

d=134

20

15

11

d=146

640

e)

9

10

b)

6

i=0.033

i=0.033

d)

Детализация 

гидроизоляции

(размеры в мм)

2

1

a)

4

3

5

c)


Замены опор 
Во время замены пролётных строений моста предусматривается замена повреждённых опор. 

Разрешается устанавливать пролётные строения железобетонных мостов длиной в 6 м на сваренных тангенциальных опорах высотой в 20 см (см. Рисунок 3.3.1 - 3).

Рисунок 3.3.1 - 3

[image: image27.wmf]h

Количество 

опор на 

пролет

Масса опор 

на пролет

1316

Расстоя-

ние

между 

анкерами 

вдоль оси 

моста

Макс. 

нагрузка 

на одну 

конструк-

цию,

тонн

Вдоль оси 

моста

Поперек 

оси моста

движу-

щаяся 

опора

стати-

ческая 

опора

200

109

300

25

430

310

164

8

Проектное 

смещение,

мм

Основные характеристики одного пролета

Высота 

несущей 

конструк-

ции, мм

Размер основания 

подпорочного листа

Вес одного 

подпорочного листа, 

кг

T1-S

T1-A


Ремонт опор моста 
Согласно данным исследования, железобетонные конструкции моста имеют имеют следующие повреждения: трещины в бетоне, коррозия армировки, выщелачивание бетона, расслоение защитного слоя.

Предусматриваются следующие работы: очистка от пыли, грязи, выщелачивание бетона с восстановлением защитного слоя, зачистка трещин размером 0,15 мм “полимерным составом”, ввод в трещины размером более 0,15 мм эпоксидной смолы, исправление повреждений гидроизоляции и оттока воды на пролётных строениях моста осуществляется подвесным методом покрытия рельсовой решеткой длиной в 5 м.
Ремонтные работы опор осуществляются с внешних лесов. 
Ремонт береговых опор 
Работы, входящие в “окно”, включают:

· Срез повреждённых слоёв толщиной в 4 см на опорах;

· Затирка сколов монолитным бетоном B 25;

· Демонтирование слоя железобетона, разрушенных блокировочных камней;

· Установка новых железобетонных опорных блоков PB-1, PB-2 

· Уставнока новых блокировочных блоков CB-1 и блоков кабинетного типа 

Работы, входящие в “условия железнодорожного движения”, включают:

· Затирка сколов толщиной в 2 см в железобетонных опорных блоках;

· Затирка цементным раствором поверхности опоры моста;

· Восстановление защитного слоя цементом;

· Замазка трещин.

3.4 Строительство новой противооползневой галереи 
Противооползневые галереи строятся следующим образом.

Структура существующих противооползневых галерей состоит из неровных бетонных блоков в горной части и, с другой стороны, из опор, сформированных ровными бетонными блоками, встроенными в фиксированное отверстие в основании, имеющего форму, подобную опоре.
Основным структурным элементом является “бетонный блок”, заранее отлитая бетонная плита с низким содержанием цемента при использовании для наполнения гравитационных подпорных стенок и с большим содержанием цемента, а также в более ровных формах, при использовании в качестве активного структурного элемента, при необходимости интегрированного с эпоксидной смолой или со структурным расширительным строительным раствором.
Со стороны горной части, бетонный блок используется как для гравитационных подпорных стенок, так и для подпорных зон стропильных ригелей. С другой стороны галереи он используется для сборки опоры и как балка, поддерживающая поверхность (рандбалки). 

Соединение межу опорами и основанием осуществляется через так называемую “стеклянную систему”, без арматуры, где рандбалки просто лежат на поверхности опор.
В результате образуется структура, основанная на небольших отдельных элементах, какими являются опоры, которые, по существу, оказываются слабоустойчивыми при горизонтальных стрессах, возникающих при землетрясениях.
Необходимы следующие меры для улучшения существующих структур:

· Соединение цоколя с железобетонными лежнями и осуществление подобной операции в верхней части опоры; этого должно быть достаточно для укрепления устойчивости структуры в приемлемой мере.

· Тщательное исследование критической зоны для определения самых нестабильных блоков и далее осуществление контролируемой операции по их сносу.
· Помимо вышеописанной очистки склонов, система защиты от падения пород (подобно занавесу из арматурной сетки или защитному барьеру от падения пород) может быть использована в наиболее опасных участках зоны.
· Покрытие структур должно тщательно контролироваться время от времени для обеспечения их непроницаемости, а также канализации для оттока дождевой воды.
Строительство 500 недостающих метров для завершения второй противооползневой галереи должно быть спроектировано с должным учётом всего вышеприведённого структурногоанализа. Перед началом работ, необходимо внедрить вышерекомендуемые меры для снижения риска рабочих, занимающихся данными строительными операциями.
4. Закупка машин (Лот 3.1)   
4.1 Описание и спецификация  
Количество и тип машин для приобретения было определено исходя из того факта, что  Кыргызская железная дорога сама будет осуществлять все работы (за исключением работ, связанным с мостами и противолавинного навеса) и с учётом уже имеющейся у неё парка машин. 

Так как речи идёт о приобретении малого количества машин, Консультант предложил использовать Методологию 1 (европейскую) для строительства рельсового пути. Таким образом приобретение машин делается в соответствии с данной методологией. 

Нижеследущая таблица 4.1-1 отражает соответствующую спецификацию.

Таблица 4.1-1 – Спецификция 
	Описание
	Код
	Кол-во
	Ед. Измер.
	Примечание

	Шпалоподбивочная машина 
	24-A1
	1
	шт. 
	Включая принадлежности, инструмент и запасные части

	Профиломер
	24-A2
	1
	шт.
	Включая принадлежности, инструмент и запасные части

	Козловой кран 
	24-A3
	2
	шт.
	Включая принадлежности, инструмент и запасные части

	Позиционер 
	24-A4
	1
	шт.
	Включая принадлежности, инструмент и запасные части

	Загрузочное устройство для карьерного балласта 
	24-A5
	2
	шт.
	Включая принадлежности, инструмент и запасные части

	Сварочная машина 
	24-A6
	1
	шт.
	Включая принадлежности, инструмент и запасные части


4.2 Расчёты затрат  
Капитальные затраты были рассчитаны исходя из вышеприведённой спецификации (Таблица 4.1-1), где приводится количество каждого отдельного оборудования к приобретению. 
В последующей стадии, это количество было связано с соответствующей ценой за единицу  машины для того, чтобы произвести окончательный подсчёт глобальных капитальных затрат по всему лоту. Цены за единицу машины отражают рыночные цены и условия на начало 2005 года, а также включают расходы на транспортировку оборудования, приспособления и запасные части и окончательные расходы по адаптации к широкой колее. 
И наконец, так как оборудование обычно освобождено от налогов и пошлин на импортируемые товары, особенно на средства международных финансовых институтов. Поэтому, все налоги опущены при изучении. Окончательная стоимость всего Лота составляет приблизительно 8,4 млн. долл. США. 
5. Закупка материалов для верхнего строения пути (Лот 3.2)

5.1 Описание и спецификация 
Исходя из того факта, что Кыргызская железная дорога будет осуществлять работы по обслуживанию, Лот 3.2 был ограничен приобретением материалов для верхнего строения пути. 

Количество материалов для верхнего строения пути было определено посредством тщательного анализа потребностей восстановления и требуемого объёма работ. 

Что касается пункта 2B, количество шпал рассчитывается из того, что завод по производству шпал начнёт функционировать только спустя 12 месяцев, а пока Кыргызская железная дорога приступит к работам по внеочередному обслуживанию. 

Касательно пункта 4B, производительность карьера ограничена в связи с необходимостью мероприятий планового обслуживания. Её производительность повысится с приобретением техники, но пока необходимо дополнительные поставки (в смысле балласта) для незамедлительного начала внеочередных работ по обслуживанию пути. Данное количество было рассчитано из соображений, что на приобретение техники уйдёт один год, что может сильно повлиять на уровень производства. 

Незамедлительное начало внеочередных обслуживающих работ рекомендуется Консультантом. Конечно, если Кыргызская железная дорога не последует данной рекомендации, тогда рекомендуется сократить количество в пунктах 1B и 4B по объективным потребностям. Это отразится на стоимости Лота. 
Нижеследущая таблица 5.1-1 отражает соответствующую спецификацию.

Таблица 5.1-1 – Спецификция 
	Код
	Описание
	Ед. изм.
	Кол-во
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1B
	Рельсы типа P65 rails
	т
	6.200
	Соответствует 48км        одноколейного пути  

	2B
	Железобетонные шпалы 
	шт
	100.000
	100,000 шпал соответствуют 55 км

	3B
	Крепления для железобетонных шпал  
	пар
	100.000
	

	4B
	Балласт для восстанавливаемых участков 
	м³
	40.000
	Соответствует 22 км  одноколейного пути  

	9B
	Крестовины стрелочных переводов 
	шт.
	100
	50 для R65 и 50 для R50

	10B
	Остряки стрелочных переводов 
	пар
	100
	50 для R65 и 50 для R50

	12B
	Рельсовые крепления
	каждый
	4.100
	

	13B
	Изостыки 
	каждый
	1.500
	


5.2 Расчёты затрат  

Капитальные затраты были рассчитаны исходя из вышеприведённой спецификации (Таблица 5.1-1), где приводится количество каждого отдельного оборудования к приобретению. 
В последующей стадии, это количество было связано с соответствующей ценой за единицу для того, чтобы произвести окончательный подсчёт глобальных капитальных затрат по всему лоту. Цены за единицу машины отражают рыночные цены и условия на начало 2005 года и не включает расходы на транспортировку, которые были включены в конце по средней норме в 6% от стоимости лота. 

И наконец, в цифру также не входят налоги и пошлины на импортируемые товары, особенно на средства международных финансовых институтов. Поэтому, все налоги опущены при изучении. 

Таблица 5.2-1 Цена единицы 
	Код
	Описание
	Ед. изм.
	Цена   (долл. США)
	ПРИМЕЧАНИЕ

	1B
	Рельсы типа P65 rails
	т
	450, 00
	

	2B
	Железобетонные шпалы 
	шт
	30,00
	

	3B
	Крепления для железобетонных шпал  
	пар
	20,00
	

	4B
	Балласт для восстанавливаемых участков 
	м³
	6,00
	

	9B
	Крестовины стрелочных переводов 
	шт.
	4.000,00
	50 для R65 и 50 для R50

	10B
	Остряки стрелочных переводов 
	пар
	15.600,00
	50 для R65 и 50 для R50

	12B
	Рельсовые крепления
	каждый
	25,00
	

	13B
	Изостыки 
	каждый
	34,00
	


Окончательная стоимость всего Лота составляет приблизительно 10,8 млн. долл. США. 
6. Приобретение завода по производству шпал (Лот 3.3)

6.1 Описание 
Целью тендера является поставка завода по производству шпал для Кыргызской железной дороги, согласно следующим требованиям:

· средняя производительность завода должна составлять 100.000 шпал в год. При 8-часовой рабочей смене, с одной рабочей сменой в день и 250 рабочими днями в год необходимо производить минимум 400 шпал в рабочий день;

· завод должен легко модернизироваться при добавлении второй рабочей смены;

· завод должен производить шпалы колеи 1520 мм, длиной 2700 мм и оборудованными креплениями типа КБ, согласно стандарту ГОСТ 10629;

· завод должен производить предварительно натянутые железобетонные шпалы, укреплённые улучшенной сцепной арматурой; 

· завод-производитель должен быть “мобильным”, и поэтому, всё оборудование должно быть так спроектировано, чтобы его можно было легко отделить для транспортировки и установки на новом месте на заводе;

· завод-производитель должен быть оборудован устройствами безопасности во всех зонах, где работают машины;

· различные фазы производства должны выполняться при компьютеризированном контроле качества с фиксацией каждой критической операции;

· все компоненты должны быть сертифицированы по стандартам первого класса;

· завод должен обеспечить загрузку на полную мощность в течение 4 месяцев с начала работы.

Нижеследующее вспомогательное оборудование не включено в запрос на определение стоимости:

а) Главная электрическая панель (поставка механизмов)

б) Устройства безопасности  

в) Лабораторное испытательное оборудование
г) Напрягающие формы (характеристики и количество являются частью предложения)

д) Автонарезной станок для подготовки стальной проволоки

е) Автоматическая машина конечного бетонирования для заливки раствором дыр на концах шпал
ж) Бетонный дозатор, включая его установку
з) Парогенератор 400 пар/час
и) Воздушный компрессор 25 киловатт 

к) Вильчатый подъёмник мощностью в 10 тонн 
Рекомендация Консультанта состоит в том, что такое вспомогательное оборудование нужно не только для содействия производству, но и для улучшения качества продукции (шпал). Если Кыргызская железная дорога не имеет данное оборудование, рекомендуется, по мере возможности, включить некоторую часть этого оборудования в поставку завода по производству шпал. Несомненно, это увеличит стоимость. 
6.2 Расчёты затрат  
Стоимость завода по производству шпал была подсчитана через изучение рынка. 
Стоимость Лота, отражающей рыночные цены и условия на начало 2005 года, включая расходы на транспортировку и без налогов, составляет 2 млн. долл. США.  
Общая стоимость вспомогательного оборудования составляет примерно 1 млн. долл. США, но она не была включена в Лот и в соответствующие требования.  
7. Детальный проект общестроительных работ (Лот 3.4)

7.1 Описание и спецификация 
Работы, включенные в данный лот, следующие: 
· Замена повреждённых мостовых балок на 5 мостах;

· Обслуживание пролетных и береговых  опор на 5 мостах;

· Строительство новой противооползневой галереи;

· Восстановление карьера (около Джиль-Арык).

Поэтому, описание существующей ситуации и детальный проект ограничены аспектами, включёнными в Лот 3.4.

Необходимо отметить, что принятая тендерная документация по “проектированию и строительству” возлагает на строительного подрядчика полную ответственность по разработке исполнительного проекта по «требованиям работодателя». 

Детальный проект, подготовленный Консультантом, необходим для формулировки требований работодателя и не для других целей. 
Напротив, строительный подрядчик несёт единую ответственность за исполнительный проект и осуществление работ. В этом случае, детальный проект, подготовленный консультантом, должен рассматриваться как основа/рекомендация, которая не мешает строительному предложить другую методологию работ и, соответственно, сформулировать  его финансовое предложение. 

Нижеследущая таблица 7.1-1 отражает спецификацию соответствующих работ.
Таблица  7.1-1 – Спецификация 
	Код
	Описание
	Ед. изм. 
	Кол-во
	Примечание 

	22A
	Замена мостовых балок 
	единица
	18,00
	4 моста 2X6 м пролетов; 1 мост 1X6 м пролет

	23A
	Обслуживание пролетных и береговых опор  
	единица
	14,00
	

	26A
	Строительство противооползневой галереи  
	м
	500
	Включает меры по модернизации существующих участков 

	27A
	Восстановление карьера 
	шт
	1
	

	19B
	Закупка мостовых балок
	единица
	18,00
	4 моста 2X6 м пролетов; 1 мост 1X6 м пролет


7.2 Расчёты затрат 

7.2.1 Затраты  на единицу измерения
Анализ был нацелен на детализацию всех пунктов стоимости, включая иностранные и национальные расходы для материалов, иностранные и национальные затраты на  трудовые ресурсы, стоимость машин и расходы на налоги, пошлины и Подрядчика и общие расходы Заказчика.
Для ифраструктуры, стоимость строительства подразделена на следующие типы работ и расходов в соответствии со структурой капитальных инвестиций и запланированного графика мероприятий строительно-монтажных  компаний  (Подрядчики):
· материалы;
· строительные работы;
· разные расходы подрядчика;
· разные расходы заказчика.
Подрядчик включает в вышеупомянутую стоимость как прямые, так и сопутствующие расходы (фактические затраты, разные расходы, прибыль, а также фонды за оплату налогов, пошлин и других обязательных платежей).
Прямые расходы (включая разные) - расходы подрядчика для строительства необходимого объекта - это  трудовые и материальные ресурсы и т.д. 
При расчете стоимости строительства, были рассмотрены следующие типы работ и расходов:
1. стоимость материалов - стоимость необходимых строительных материалов, разделенных на национальные и иностранные затраты, согласно стране-производителю;
2. трудовые ресурсы строительных работ – работы по строительству зданий, различных типов искусственных сооружений, отделочные работы, установка внешних и внутренних инженерных сетей, установка фундамента и поддерживающих сооружений для оборудования, подготовка участков для строительства, и т.д.;
3. трудовые ресурсы для монтажных работ - сборка и монтаж устройств в месте их постоянного действия (включая осмотр и отдельного испытание индивидуума всех видов оборудования, электрических сооружений, устройств, компьютерной сети, подсоединение оборудования к инженерным сетям и другие работы);

4. разные расходы - остальная часть расходов, не включенных в фактические затраты  для строительно-монтажных работ, включая:

· другие производственные расходы, определенные для строительного проекта (расходы подрядчика); 
· для организации строительных работ (накладные расходы);
· для строительства временных зданий;
· для выполнения работ в зимний период времени;
· премии за долгую службу;
· для дополнительного отпуска рабочих;
· командировочные;
· для транспортировки рабочих до строящегося объекта;
· для перемещения строительно-монтажных организаций;
· для мобильного метода выполнения работы;
· страхование от рисков строительства;
· обязательные налоги, пошлины в соответствии с законодательством Республики Кыргызстан;
· непредвиденные  и другие расходы для строительства объектов.
Кроме того, в стоимость строительства входят прочие расходы в период строительства:
· выделение участка под строительство объекта и внешних инженерных коммуникаций;
· установка пунктов и сигнальных щитов;
· снос сооружений;
· премия за своевременный и досрочный ввод в действие;
· страхование от строительных рисков;
· банковские услуги;
· выплаты процентов займа;
· обслуживание средств заказчика;
· обучение эксплуатационного штата;
· проектно-изыскательские работы;
· работы  по съемке;
· экспертиза проектной документации;
· прибыль, необходимая для покрытия расходов заказчика;
· непредвиденные расходы.
Стоимость вышеупомянутых расходов определена посредством  расчетов или посредством фактических расходов заказчика и подрядчика.
В условиях рыночной экономики, развиваемой в Кыргызстане, приоритетным является метод расчета стоимости строительства, основанный на стоимости ресурсов. Этот метод определения стоимости строительства является методом расчета расходов в текущих ценах или прогнозируемых ценах и тарифах, которые будут понесены в течение проектного выполнения. 
Стоимость строительства в текущих ценах определена на основе оценок ресурсов посредством вышеупомянутого ресурсного метода с использованием информации относительно фактических цен за ресурсы.
Фактическая стоимость определяется на основании предоставленных ресурсов в текущих ценах согласно типам расходов:
a) заработная плата, включая выплаты на социальное страхование;
b) стоимость обслуживания машин и механизмов;
c) стоимость строительных материалов, изделия и сооружений, включая их транспортировку.
При расчете стоимости строительства, уровень текущих цен основывается на:
· заработной  плате – средняя  статистическая заработная плата рабочих-строителей, согласно данным Госкомитета по прогнозу и статистике;
· обслуживание машин и механизмов - согласно похожим объектам или специальным расчетам;
· материалы, изделия, сооружения, оборудование – исходя из ценового уровня на местных и иностранных рынках, на основе оптовых цен производственных фабрик, цены на фондовых биржах и ярмарках строительных материалов, каталог текущих цен за строительные материалы. 
7.2.2 Расчет потока стоимости

Нижеследующая таблица 7.2.2-1 суммирует основные факторы для расчета общего количества расходов. 

Таблица 7.2.2 – 1 Основные факторы для расчета общего количества расходов
	Восстановительные работы для участка Казахская граница – Бишкек -Балыкчи

	 "Общие данные для расчета проектной стоимости"

	Транспортные расходы на материалы
	 
	6
	%

	Транспортные строительные расходы
	 
	6
	%

	Коэффициент риска
	 
	1.15
	Коэфф.

	Прочие расходы и затраты подрядчика 
	 
	15
	%


Прочие расходы и затраты подрядчика включают:
· прибыль;
· административные затраты компании;
· фиксированные затраты компании;
· прочие общие расходы.
Кроме того, будут добавлены  20% налога.
Нижеследующая таблица суммирует расчет потока затрат.
Таблица 7.2.2 - 2 Расчет потока затрат
	Восстановительные работы для участка Казахская граница – Бишкек - Балыкчи

	 "Проектный расчет потока затрат"

	№/#
	Статьи расходов
	Метод  расчета

	
	
	

	A
	Стоимость строительства + 6% на транспортировку
	A

	В
	Прочие расходы и затраты подрядчика(в том числе прибыль


	В=15%A

	С
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика 
	С=A+В

	D
	налоги 20% 


	D=20%C

	Е
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика c налогами
	Е=С+D

	F
	Коэффициент риска, определенный на основе прогнозируемого индекса роста строительной цены на следующий год
	F=15%Е

	Т
	Стоимость Лота
	Т=Е+F


Нижеследующая таблица 7.2.2-3 суммирует результат анализа затрат по Лоту 3.4 и Общестроительные работы. Таблица была подготовлена согласно детальной накладной, затрат на единицу продукции и по вышеприведённой причине. 

Таблица 7.2.2 – 3 Анализ затрат по Лоту 

	Восстановительные работы для участка Казахская граница – Бишкек - Балыкчи

	 "Лот 3.4 Общестроительные работы"

	№/#
	Статьи расходов
	Метод  расчета

	
	
	

	A
	Стоимость строительства + 6% на транспортировку
	5.000.000,00

	В
	Прочие расходы и затраты подрядчика(в том числе прибыль

                                                                                                                                                       
	750.000,00

	С
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика 
	5.750.000,000

	D
	налоги 20% 


	1.150.000,000

	Е
	Общая стоимость строительства и расходы подрядчика c налогами
	6.900.000,000

	F
	Коэффициент риска, определенный на основе прогнозируемого индекса роста строительной цены на следующий год
	1.035.000,000

	Т
	Стоимость Лота
	7.935.000,000


8. График выполнения

Нижеследующая Таблица 8.1 приводит план выполнения работ по четырём лотам и по работам, которые будут осуществляться Кыргызской железной дорогой. 
Все запланированные мероприятия будут завершены через 60 месяцев.
Таблица 8.1 Программа выполнения 

[image: image28.wmf]Ëîò 3.1. Ïðèîáðåòåíèå ìàøèí

Îäîáðåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ïîäãîòîâêà îêîí÷àòåëüíîé òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè

Çàêàç ìàøèí

Ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà ìàøèí

Ëîò 3.2. Ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëîâ

Îäîáðåíèå ôèíàíñèðîâàíÿ

Çàïðîñ è ïîëó÷åíèå ïðåäëîæåíèé

Çàïðîñ è ïîëó÷åíèå ïðåäëîæåíèé

Çàêàç ìàòåðèàëîâ

Ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

Ëîò 3.3. Ïðèîáðåòåíèå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó øïàë

Îäîáðåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ïîäãîòîâêà îêîí÷àòåëüíîé òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè

Çàïðîñ è ïîëó÷åíèå ïðåäëîæåíèé

Ïðîèçâîäñòâî çàâîäà øïàë

Ñòðîèòåëüñòâî è èñïûòàíèå

Ïîäãîòîâêà îêîí÷àòåëüíîé òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè

7

11

15

14

12

13

10

9

8

6

5

4

2

3

1

Âèäû ðàáîò/ìåñÿöè


Таблица 8.2 Программа выполнения

[image: image29.wmf]22

Âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðèåìîñäàòî÷íûå èñïûòàíèÿ

(  )Äåòàëüíàÿ ïðîãðàììà âûïîëíåíèÿ ðàáîò - â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ðåñóðñîâ, ïðåäïîëîãàåìûé ñðîê âûïîëíåíèÿ - 60 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Âîññòàíîâëåíèå æ/ä ïóòè (  )

Ïëàí âûïîëíåíèÿ ðàáîò äëÿ Êûðãûçñêîé æ/ä

30

26

Âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðèåìîñäàòî÷íûå èñïûòàíèÿ

Çàêàç îáîðóäîâàíèÿ

Óñòðîéñòâî è ïðèåìîñäàòî÷íûå èñïûòàíèÿ

Ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ

29

28

Êàðüåð

27

Çàêàç ìàòåðèàëîâ

Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè

Ïðîèçâîäñòâî è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

25

24

23

Ìîñòû

18

Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè

Çàêàç ìàòåðèàëîâ

Ïðîèçâîäñòâî è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ

Ïðîòèâîîïîëçíåâàÿ ãàëåðåÿ

21

20

19

Ëîò 3.4. Îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

17

16

Âèäû ðàáîò/ìåñÿöè

íà îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû

Îäîáðåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ

Ïðîâåäåíèå òåíäåðà è ïîäïèñàíèå êîíòðàêòà

Ïîäãîòîâêà îêîí÷àòåëüíîé òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè



9. Тендерная документация  
9.1 Введение

Целью данной работы является «подготовка пакетов документации для международных конкурсных торгов, международных и прямых закупок в соответствии с типовыми процедурами банков развития». 

Размер каждого пакета зависит от рекомендуемых решений технико-экономического обоснования (ТЭО). Вытекающий отсюда детальный проект рекомендуемых усовершенствований стал базой в подготовке тендерной документации. 

Помимо рекомендованных технических решений, мероприятия по закупкам зависят, в сильной степени, от типовых процедур банков развития. Несмотря на общепринятую философию, каждый банк обычно имеет своё Руководство по закупкам или типовой документ, корректируемый время от времени. 

С другой стороны, Консультант не может подготовить тендерную документацию с учётом всех фактов, вытекающих из всех возможных комбинаций между несколькими пакетами ТЭО и четырьмя (может быть, и больше) типовыми пакетами документации (ЕБРР, АБР, ИБР, Мирового банка, национального). 

Всё вышесказанное приводит к следующему: 

· Каждый пакет был подготовлен в соответствии с требованиями Руководств возможных банков финансирования, которые следуют правилам международных конкурсных торгов;
· Консультант может подготовить только «черновую тендерную документацию», так как некоторые детали (например, (i) идентификационный номер тендера, (ii) крайний срок подачи заявки на тендер, (iii) время, дата и место открытия тендера, (iv) дата и проведение претендерной встречи или встречи на месте, (v) адрес работодателя и т.д.) не известны на момент подготовки и будут известны только к моменту окончания проекта;
· Некоторые детали могут измениться до даты публикации тендера.  
9.2  Принятая философия для закупок

Консультант выработал философию для успешной подготовки пакета, учитывая следующие основные критерии. 

Были взята типовая документация по торгам Азиатского банка развития (АБР). 

Необходимо отметить, что типовая документация по торгам, принятая в разных банках, таких как МБ, ЕБРР, ИБР, АБР и т.д., слегка отличается друг от друга.  

По сути, вышеупомянутые банки много лет назад приняли политику гомогенизации тендерной документации. 

Данный подход по использованию международных стандартов предоставляет возможность принять руководства по закупкам других структур, отличных от АБР. 

В сущности, юридические отношения между Заёмщиком и Банком регулируются Заёмным соглашением. Однако, в нынешней ситуации, процедуры закупок осуществляются до подписания соответствующего банковского займа. 

Права и обязанности Заёмщика и поставщиков товаров и работ для проекта регулируются документацией для торгов и контрактами, подписанными между Заёмщиком и поставщиками товаров и работ. 

По сути, при заключении крупных контрактов, включающих закупку передового технологического оборудования, разработка процедур закупок в соответствии с международными конкурсными торгами (МКТ) является общепринятой практикой.

Целью МКТ является обеспечение всех правомочных потенциальных участников торгов своевременным и адекватным уведомлением о требованиях Заёмщика и равной возможностью для принятия участия в торгах по требуемым товарам и работам. 

Документация для торгов должна чётко указывать тип заключаемого контракта и содержать вытекающие из этого предполагаемые условия контракта. Наиболее типичные виды контрактов предусматривают оплату на основе цены одной единицы или единовременно выплачиваемую сумму. 

По Лоту 3.1 Приобретение машин и Лоту 3.2 Приобретение материалов была использована в качестве источника Типовая документации АБР для торгов по закупкам товаров, а для Лота 3.3 Приобретение завода по производству шпал и Лота 3.4 Общестроительные работы – Типовая документация АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам. 

А. Типовая документации АБР для торгов по закупкам товаров

Типовая документация АБР для торгов по закупке товаров используется при контрактах, где поставка товаров и материалов превышает работы по установке и сопутствующие услуги. 

Одноэтапные торги: процедура торгов с одним конвертом является основной процедурой торгов, используемой для большинства закупок, финансируемых АБР. В случае процедуры одноэтапных торгов: один конверт, участники торгов представляют заявку в одном конверте, содержащим как ценовое, так и техническое предложения. Конверты вскрываются публично в указанные в документации для торгов дату и время. Производится оценка предложений и присуждается контракт участнику торгов, чьё конкурсное предложение имеет наименьшую  оценённую стоимость и отвечает основным требованиям документации для торгов.  

Согласно установленным процедурам АБР, предварительная оценка участников торгов необходима для контрактов по закупкам дорогоcтоящих и технически сложных установок и оборудования. Это нужно для того, чтобы обеспечить предоставление тендерных предложений только со стороны компаний, обладающих соответствующим опытом и финансово стабильных.   

В связи с этим, была принята комбинация: 

· Типовой документации АБР для торгов по закупке для предварительной оценки участников торгов, и

· Типовой документации АБР для торгов по закупке товаров по процедуре одноэтапных торгов: один конверт 

Основные данные, представленные Консультантом, относятся к результатам детального проекта, и содержат, в частности: 

·  По типовой документации АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов:

· Краткое описание проекта 

· Основные компоненты контракта 

· Предполагаемый объём основных компонентов 

· Период осуществления контракта 
· По типовой документации АБР для торгов по закупке товаров по процедуре одноэтапных торгов: один конверт 

· Список товаров и сопутствующие услуги

· Техническая спецификация товаров и сопутствующие услуги

· Чертежи  
Б. Типовая документация АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам. 

Общепринятые определения терминов «под ключ» и «проектно-строительные работы» отсутствуют, за исключением того, что оба подразумевают полную ответственность Подрядчика за проектирование. Для Работодателя такая централизованная ответственность может быть выгодна, но её преимуществам может противостоять меньший контроль за процессом проектирования и большими сложностями выдвижения различных требований. 

При обычных договорённостях в рамках проектно-строительных контрактов, Подрядчик несёт ответственность за проектирование и, согласно требованиям Работодателя,   осуществление работ, включающих любую комбинацию инженерных (включая, гражданские, механические, электрические и т.д.) и строительных работ; промежуточные выплаты осуществляются по мере хода строительства. 

Условия также подразумевают использование контрактов «под ключ», согласно которым требования Работодателя обычно включают сдачу полностью оборудованного объекта, готового к функционированию (при повороте «ключа»). Контракты «под ключ» обычно включают проектирование, строительство, приспособления, фитинги и оборудование, объём которых будет определён. 

Контракты «под ключ» подразумевают единую ответственность Подрядчика за проектирование, производство, доставку, установку, испытание, пуск в эксплуатацию, обучение и т.д. 

По процедуре одноэтапных торгов участники торгов представляют заявку в одном конверте, содержащим как ценовое, так и техническое предложения. Конверт вскрывается публично, и общая стоимость каждого предложения и любого альтернативного предложения, и другие существенные данные оглашаются и фиксируются. Производится оценка предложений и присуждается контракт участнику торгов, чьё конкурсное предложение имеет наименьшую  оценённую стоимость. Процедура торгов с одним конвертом обычно используется при контрактах, где чётко определён завод, который будет проектироваться и строиться, или где объём общестроительных работ очень высок, например, проекты по строительству дорог, трубопроводов и линий электропередачи, и где не предвидятся проблемы в оценке альтернативных предложений по машинам и оборудованию. 

Согласно установленным процедурам АБР, предварительная оценка участников торгов необходима для контрактов по общестроительным работам, контрактов «под ключ» и контрактов по изготовлению дорогоcтоящих и технически сложных установок и оборудования. Это нужно для того, чтобы обеспечить предоставление тендерных предложений только со стороны компаний, обладающих соответствующим опытом и финансово стабильных.   

Типовая документация АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов основывается на Главной документации по закупкам, совместно выработанной многосторонними банками развития и другими государственными финансовыми учреждениями. 

Тендерная документация состоит из комбинации: 

· Типовой документации АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов, и

· Типовой документации АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам по одноэтапной процедуре

Основные данные, представленные Консультантом, относятся к результатам детального проекта, и содержат, в частности: 

·  По типовой документации АБР для торгов по закупкам для предварительной оценки участников торгов:

· Краткое описание проекта 

· Основные компоненты контракта 

· Предполагаемый объём основных компонентов 

· Период осуществления контракта 
· По типовой документации АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам по одноэтапной процедуре:   
· Требования Работодателя. Необходима тщательность при подготовке требований Работодателя, чтобы требования не были ограничивающими. В спецификации стандартов товаров, материалов и квалификации необходимо использовать, насколько возможно, международные стандарты. При изложении других особых стандартов, будь то национальные стандарты страны Заёмщика или другие стандарты, необходимо указать, что товары, материалы и квалификация, отвечающие другим официальным стандартам и обеспечивающие одинаковое или более высокое качество, нежели указанные стандарты, тоже приемлемы. При указании торговой марки товара, последняя всегда должна соответствовать условиям или эквиваленту. Помимо чёткого указания требований к выполнению работ, Раздел требований работодателя должен также включать пункты, относящиеся к исполнению работ, что позволит участникам оценить уровень ответственности и, соответственно, указать цену предложения.  

10. Заключение

Исходя из положительных результатов технико-экономического обоснования, Консультант подготовил детальный проект, необходимый для подготовки соответствующей тендерной документации. 

Восстановительные работы, кроме больших строительных работ (мосты и сооружения для обеспечения защиты линии от оползней), будут осуществляться силами Кыргызской железной дороги. 

Данный предлагаемый вариант представляет собой альтернативу с низкими затратами, главным образом состоящей из предоставления наиболее необходимых потребностей участка (между границы с Казахстаном и Бишкеком), а также строительства необходимых сооружений для обеспечения защиты линии от оползней. Это позволит ускорить капитальное обслуживание остальной части железнодорожной сети, использовав отремонтированные рельсы и машины для осуществления работ персоналом Кыргызской железной дороги.
Так как предложенный варинт был утверждён на встречах с высокими должностными лицами Кыргызской железной дороги, Консультант подготовил Детальный проект и тендерную документацию. 
Вариант подразумевает, в частности, категории, согласно которым все восстановительные работы могут быть поделены на: 
а.
общестроительные работы, включающие земляные работы;

б.
работы по замене верхнего строения;

в.
сварка существующей колеи и регулировка напряжений;

г.
перепланировка, выравнивание и очистка балласта на существующем участке;

д.
общестроительные работы по по сооружениям (в основном, мостов и сооружений для обеспечения защиты линии от оползней). 
Общестроительные работы (мосты и сооружения для обеспечения защиты линии от оползней) будут осуществляться Подрядчиком по контракту «под ключ» и проектно-строительные работы.

Все остальные работы будут осуществляться силами самой Кыргызской железной дороги после приобретения материалов, машин и заводов. 

Поэтому, были рассмотрены четыре лота: 

Лот 3.1 – Приобретение машин 

Лот 3.2 – Приобретение материалов по верхнему строению  
Лот 3.3 – Приобретение завода по производству шпал  
Лот 3.4 – Общестроительные работы 

Лот 3.4 также включает восстановление карьера для балласта, расположенного около станции Джиль-Арык, для обеспечения необходимого уровня производительности и увеличение производства, требуемого для восстановления железнодорожной колеи. 

В любом случае, тендер должен быть проведен с использованием международных стандартов (стандарты АБР), но выполняемые объемы работ должны иметь возможность принятия к руководству других объемов. Таким образом, данный подход не мешает Бенефициару осуществить проект с использованием других руководств (например, Мирового Банка, ЕБРР, национального и т.д.) путём простого взятия основной части тендерной документации, а именно технических чертежей и спецификаций, и её включения в другой пакет типовой документации. 

По Лоту 3.1 и Лоту 3.2 была использована в качестве источника Типовая документации АБР для торгов по закупкам товаров, а для Лота 3.3 - шпал и Лота 3.4 – Типовая документация АБР для торгов по контрактам «под ключ» и проектно-строительным работам. 

Консультант представил данную документацию в отдельных Приложениях (Приложения А, B, C, D), которые могут быть сразу использованы в тендере с добавлением Бенефициаром основной дополнительной информации (например, имя и адрес работодателя, представитель работодателя, крайний срок подачи и т.д).  

И наконец, несмотря на положительные результаты, необходимо отметить, что на проект глубоко повлиял с негативной стороны Закон Кыргызстана, касающийся «закрытой информации». 

Как уже было сказано ранее, это наследство бывшего Советсткого Союза препятствует доступу инстранцев к большому объёму информации, включая географическую, такую как, детальные карты, расположение станций/мостов/сооружений, а также расписание поездов, данные по перевозкам и так далее. 

Необходимо отметить, что данные ограничения могут оказать контрпродуктивное влияние по отношению к стандартам проектирования, требуемыми международными финансовыми институтами для выдачи займов. Таким образом, другие проекты будут более предпочтительными по причине их лучшего представления: например, такое ограничение не позволило Консультанту подготовить планы и сведения, и потребовало составления рабочей методологии с большим количеством цифр и аналитики и меньше интуиции. 

Несмотря на то, что Кыргызская железная дорога всегда придерживалась вышеописанных правил, она также была очень конструктивна в поддержке экспертов как во время полевых визитов, так и в ходе технических обсуждений.      

[image: image41.png]4
”ITALFERR



[image: image42.png]4
”ITALFERR



[image: image43.png]4
”ITALFERR



[image: image44.png]4
”ITALFERR





















































































Программа ТРАСЕКА по линии ТАСИС Европейского Союза 


для Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, 


Турции, Туркменистана, Украины, Узбекистана  





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 








The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 





The European Union’s Tacis TRACECA programme


for  Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia,  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan 


























Издано в июле 2005 г.





Данное издание подготовлено при содействии Европейского Союза.


Содержание издания находится под исключительной ответственностью Италферр и не может никоим образом использоваться как отражение взглядов Европейского Союза.








� EMBED MSPhotoEd.3  ���


Проект осуществляется


Italferr S.p.A.








Данный проект финансируется 


Европейским Союзом








Обзор Восстановления Железных Дорог


в Центральной Азии





 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан








Модуль Б – Детальный проект и тендерная документация по восстановительным работам на участке Балыкчи - Бишкек – граница с Казахстаном (Кыргызстан)








Октябрь 2005 г.


















































































































[image: image45.png]4
”ITALFERR



[image: image46.png]4
”ITALFERR



[image: image47.png]4
”ITALFERR



[image: image48.wmf] 

[image: image49.png]


[image: image50.jpg]


_1171900256.dwg

_1174567364.dwg

_1191419038.dwg

_1191423026.dwg

_1191425505.dwg

_1191422093.dwg

_1186838807.dwg

_1186839131.dwg

_1184483806.dwg

_1172477868.dwg

_1170500010.dwg

_1171897469.dwg

_1171899142.dwg

_1171898298.dwg

_1171895279.dwg

_1162630734.bin

_1170484220.dwg

_1118147060.bin

_1099325645.bin

